LISA 3.1

INFRABIM-i ÜLDNÕUDED, KAVAND 03.2019

ÜLEANTAVA MATERJALI ANDMEVAHETUSNÕUDED

Sisukord

ÜLDTEAVE	3

ÜLEANTAVATE GEOMEETRIATE TÜÜBIKIRJELDUSED	7

ÜLEANTAVA MATERJALI ANDMEVAHETUSNÕUDED TARINDOSADE KAUPA	10

ALAD JA MITTEAINELISED OBJEKTID	10

LÄHTEANDMED	12

1000 PINNASE-, ALUS- JA KALJUTARINDID	18

1100 Olemasolevad ehitised ja ehitiseosad	18

1200 Saastunud pinnas ja tarindid	22

1300 Vundamenditarindid	24

1400 Alustarindid	28

1500 Kaljupinnase tihendus- ja tugevdustarindid	40

1600 Süvendid ja kraavid	46

1700 Kaljusüvendid, -kraavid ja -tunnelid	55

1800 Mulded, muldkehad ja täited	62

2000 KATENDID JA KATTED	71

2100 Katendi osad ja raudtee alustarindikihid	73

2200 Ääretoed, rennid, astmed ja erosioonitõkked	83

2300 Taimtarindid	89

2400 Raudteede pealisehitised	91

3000 SÜSTEEMID	96

3100 Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid	96

3200 Ohutusrajatised ja infosüsteemid	106

3300 Elektri-, tele- ja tehnosüsteemid	116

3400 Kütte- ja gaasisüsteemid	123

ÜLDTEAVE

Selles dokumendis esitatakse projekteerimisstaadiumite kaupa minimaalsed andmevahetusnõuded taristu infomudeli üleantavale materjalile. On siiski soovitatav, et kui see annab selgeid eeliseid, et projektiosalised lepiksid üleantavas materjalis iga konkreetse projekti korral täpsemalt kokku.

Nõuded üleantavale materjalile on sõltuvalt projekteerimisstaadiumist erinevad. Alati pole vaja modelleerida ehitiseosa sama täpsusastmega, kuid arvesse tuleb võtta kõnealuse projekteerimisstaadiumi vajadusi (võrrelge näiteks eelprojekti ja põhiprojekti staadiumit). Projekti ja eelprojekti staadiumis piisab erinevate projektlahenduste kooskõlla viimiseks ja maksumuse umbkaudseks hindamiseks harilikult lihtsama geomeetriaga projekteerimismudelitest. Mõne projekti korral võivad aga teatud tarindosad olla projekteerimise ja kooskõlastamise seisukohast tähtsamad. Niisugused tarindosad on võib-olla mõistlik modelleerida suurema täpsusega, kui nendes miinimumnõuetes ette kirjutatud. Igal juhul tuleb arvesse võtta kõnealuse projekti erinõudeid ja iseloomulikke jooni. Mudelprojekteerimise ulatuse määramisel tuleb arvesse võtta kolme järgmist aspekti, mis tuleb selgelt dokumenteerida: vajadused, eesmärgid ja tulemus. Ulatuse määramise tulemuseks peaks olema võimalikult otstarbekas teostus, mille korral saadud kasu on tehtud tööst palju suurem.

Üleantava materjali täpsust mõjutab ka see, kas kõnealune ala on looduskeskkond või asub näiteks keset linna või sarnases tihedalt täis ehitatud keskkonnas. Ka saadaoleva lähtematerjali omadused mõjutavad üleantava materjali täpsust.

Tuleb märkida, et selles juhendis käsitletakse üksnes üleantava materjali suhtes kehtivaid andmevahetusnõudeid ega võeta seisukohta tegeliku mudelprojekteerimise ega selle protsesside suhtes. Mudelprojekteerimisel, kus andmeid luuakse ja vahetatakse kasutatava projekteerimistarkvara originaalvormingus, on eesmärk esitada projektlahendused selliselt, et modelleerimistäpsus oleks igas projekteerimisstaadiumis võimalikult suur ja eri projekteerimisvaldkondade kooskõlla viimiseks otstarbekas. Eelkõige tuleb hoolt kanda selle eest, et üleantava materjali täpsus vastaks projekti nõuetele.

Üleantav materjal ei kirjelda mudelipõhist projektimaterjali täies mahus, vaid selle sisu võib olla piiratum ja lihtsam kui projekteerimise käigus loodud originaalmudelite materjali oma. Igal juhul luuakse üleantav materjal originaalmudelite põhjal, täpsustades neid üleandmise staadiumi andmevahetuse tarbeks. Üleantav materjal peab vastama vähemalt selles juhendis antud nõuetele, kui konkreetse projekti korral ei lepita kokku teisiti.

Mudelipõhine üleantav materjal peab täitma ka tööprojekti vajadusi. Põhiprojekti staadiumi minimaalsed modelleerimisnõuded on määratud selliselt, et põhiprojekteerimise staadiumi üleantavat materjali oleks võimalik  objekti vajadustest lähtuvalt täiendavalt täpsustada.

Selles juhendis kirjeldatakse miinimumnõudeid teostusmudelile (TeM) tarindosade kaupa. Teostusmudeli loomisel tuleb arvesse võtta ka võimalikke projektiomaseid selgitusi ja nõudeid. Need selgitused ja nõuded tuleb kirja panna pakkumisdokumentidesse või projekti alguses eraldi kokku leppida.

Teostusmudel on ehitustööde digitaalse üleantava materjali osa, mis annab lähteandmed hooldamisstaadiumile.

JUHENDI KASUTAMINE

Selles osas antakse juhised nõuete tabelite lugemiseks ja kasutamiseks, kus kirjeldatakse konkreetse ehitiseosa korral üleantavale materjalile esitatavaid andmevahetusnõudeid.

| Värvus ja tähtkood | Modelleerimisnõue |
| --- | --- |
| K | Kohustuslik, tuleb alati modelleerida |
| P | Projektipõhine |
| E | Ei modelleerita (ei olene projekteerimisstaadiumist) |

Joonis 1. Modelleerimisnõuded projekti eri staadiumites

Tabeli esimeses osas (vt allpool) kirjeldatakse projekti staadiumi kaupa üleantavale materjalile esitatavaid tehnilisi andmevahetusnõudeid, s.t seda, millises vormingus tuleb üle anda kõnealuse ehitiseosa geomeetria. Üleantav materjal võib koosneda punktidest, murdejoontest, joongeomeetriatest, alapiiridest, võrkmudelitest ja kehadest. Lisaks üleantava geomeetria tehnilisele kirjeldusele esitatakse tabeli esimeses osas modelleerimisnõuded eri projekteerimisstaadiumites. See nõue on jaotatud kolme kategooriasse „ei modelleerita“, „projektipõhine“ ja „kohustuslik“ (vt joonist 1). Tegelikud projekteerimisstaadiumid jagatakse kolme rühma, mille järgi otsustatakse modelleerimistäpsus ja -nõuded: Eskiis (EsK), niinimetatud eelprojekti staadium(EeL) ja põhiprojekti staadium (PõP). Peale projekteerimisstaadiumite on tabelites esitatud teostusmudelitele (TeM) esitatavad nõuded.

Ehitiseosa või -osad, mille kohta nõuded kehtivad

114000 Likvideeritavad ja teisaldatavad pinnasetarindid ja muldkehad 1140 Likvideeritavad ja teisaldatavad pinnasetarindid ja muldkehad

| Üleantav geomeetria |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esk | 2-mõõtmeline alapiir | P |
| EeL | 2-mõõtmelised alapiirid või olulised objektid tarindi alumise pinnana | K |
| PõP | Modelleeritakse likvideeritava tarindi alumise pinnana | K |
| TeM | Kohtades, kus pinnas (näiteks huumus, metsakõdu või turvas) tuleb äärmiselt sügavalt eemaldada, modelleeritakse äärmiselt sügav paljandamine pinnana (InfraRYL 11410.3.2 pinnase eemaldamisest tee-ehituses). Muid likvideeritavaid tarindeid ei modelleerita. | K |

| Projekti staadium |  | Selles veerus esitatakse miinimumnõuded üleantava materjali geomeetriale (ehitiseosa tehniline kirjeldus). |  | Selles veerus esitatakse modelleerimisnõuded projekti staadiumi kaupa. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Joonis 2. Nõuete tabel, esimene osa: üleantavat geomeetriat ja modelleerimisvajadust puudutavad nõuded

Tabeli teises osas (vt allpool) kirjeldatakse üleantava ehitiseosa atribuuditinfot ja metaandmeid. See osa on jaotatud kahte jakku. Atribuudid: sellel väljal kirjeldatakse ehitiseosa projekteerimisega seotud infot, mida pole veel võimalik vahetada koos selles juhendis kirjeldatud üleantava materjaliga (ja mille vahetamist veel ei nõuta). Seda infot vahetatakse tavapäraste projektdokumentide ja -jooniste kujul.

Andmevahetus: sellel väljal kirjeldatakse atribuudiinfot, mis on Inframodel 4  (IM4) spetsifikatsioonide kohaselt nõutav üleantava materjali andmevahetussisu osana, s.t üleantav Inframodeli vormingus materjal peab sisaldama selles jaos kirjeldatud atribuuditinfot.

Peale atribuutide ja andmevahetuse välja sisaldab see jagu välja „Lisainfo“. See väli sisaldab kõnealuse ehitiseosa võimalikke eriomadusi ja märkusi ehitiseosa kohta. See väli sisaldab ka linki IM4 spetsifikatsioonile võrgus, kui Inframodel 4 spetsifikatsioonid sisaldavad ehitiseosa kohta kehtivaid nõudeid.

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Likvideeritav materjal Ladestuskoha informatsioon | Atribuudiinfo, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud info, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |

Selles veerus näidatakse ehitiseosa atribuudiinfo, mida pole veel võimalik IM4 vormingus vahetada. Projekteerimisega seotud infot vahetatakse projektdokumentide ja 2-mõõtmeliste jooniste kujul.

| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |

Selles veerus näidatakse atribuudiinfo, mis on IM4 spetsifikatsioonide kohaselt nõutav üleantava materjali andmevahetussisu osana. Miinimumina antakse üle ehitiseosa ülesehitust kirjeldav geomeetria (näiteks 3D-murdejooned, pinnamudel või mõlemad).

Lisainfo

See väli sisaldab lisainfot ehitiseosa kohta. Kui Inframodeli spetsifikatsioonid sisaldavad kõnealuse ehitiseosa kohta käivaid nõudeid, on sellel väljal link asjakohasele lõigule IM4 võrguspetsifikatsioonis.

Joonis 3. Nõuete tabel, teine osa: nõuded ehitiseosa üleantavale atribuudi- ja infosisule.

ÜLEANTAVATE GEOMEETRIATE TÜÜBIKIRJELDUSED

Allpool on esitatud üleantavate geomeetriate lühikirjeldused. Peale kirjelduste käsitletakse iga geomeetria kasutamist ja üleandmisvormingut.

Ala piirjoon

Alapiir tähendab suletud 2- ja/või 3-mõõtmelist murdejoont. Alapiire kasutatakse eskiisi ja eelprojekti staadiumis pindalaliste tarindosade esitamiseks. 3-mõõtmelised alapiirid luuakse selliselt, et alapiiri moodustav murdejoon on seotud seospinna geomeetriaga. Näiteks eelprojekteerimise staadiumis likvideeritavad katenditarindid esitatakse 3-mõõtmelise alapiirina, mis koosneb maapinna praeguse kõrgusmärgiga seotud murdejoonest. Murdejoontest koosnevad alapiirid võimaldavad eraldada pindadest sellist teavet, mida pole alati mõistlik eraldi pindadena modelleerida. Näiteks saab alapiiri abil eraldada ülemisest koondpinnast eraldi pinnana ala, mis kirjeldab teatud taimestikku või pinnakattematerjali.

Alapiiride abil saab samuti esitada lõikepindu ja seinu. Sel juhul luuakse alapiiri abil pind, mis horisontaaltasandil on ala ja vertikaaltasandil vertikaalne pind, ning mille kõrgus seatakse nii, et see lõikub kõnealuse piiriga seotud objektide ja pindadega. Näiteks müra mõjuala piiri abil saab luua lõikepinna, mille abil saab seejärel visuaalselt kontrollida, millised hooned lõikuvad müra mõjuala piiriga, ja sel viisil hinnata potentsiaalseid probleemalasid.

Alapiiridena üleantava materjali korral on esmane andmevahetusvorming Inframodel. Kui üleantavat materjali ei saa Inframodeli vormingus esitada, võib kasutada ka DWG- või SHP-vormingut.

Keha

Kehade abil modelleeritakse selliseid ehitiseosi ja objekte, mida ei saa kuju või täpsuse tõttu esitada punktide, joonte või pindadena. Keha võimaldab keerukaid ja üksikasjalikke tarindeid väga täpselt esitada.

Keha koosneb tahkude kogumist selliselt, et iga tahu servad on seotud teise tahuga ja moodustub suletud ruum. Et kehal on olemas kõik kolm ruumimõõdet (laius, pikkus ja kõrgus), on sellel erinevalt näiteks tavapinnast olemas ka ruumala.

Kehade alusel saab luua joon- ja punktmaterjali, aga selleks tuleb vajalikud kehad importida projekteerimistarkvarasse, kus neid saab edasi töödelda, ning valida näiteks keha ülemise serva ja luua tööobjektil kasutamiseks murdejoonmaterjali.

Kehasid ei saa Inframodeli vormingus edastada, seega tuleb seda tüüpi tarindosade korral kasutada DWG- või IFC-vormingut.

Pind

Taristu mudelprojekteerimisel modelleeritakse pindobjektid tavapäraselt kolmnurkvõrguna. Pinnamudel koosneb kolmnurkadest ning lisaks võib-olla murdejoontest ja punktidest, mis määravad kolmnurkvõrgu kuju. Pindadel puudub materjali paksus ja neid kasutatakse tavaliselt teatud ehitiseosa pealis- või alumise pinna esitamiseks. Selles dokumendis käsitletud pindade korral on nõutav, et pinnad ei oleks üksteise peale volditud.

Pindade kujul üleantava materjali andmevahetusvorming on Inframodel või projektipõhine alternatiiv ja üleantav materjal peab sisaldama tegelikku pinnamudelit (kolmnurkvõrku) ning kõnealuse pinna võimalikke murdejooni ja punkte. Üleantava materjali andmevahetuseks tuleb pind, selle murdejooned ja punktid InfraBIM-i liigituse järgi kodeerida.

Põhiprojekteerimise staadiumis loodavate pindade ülesehitusele kehtestatud nõudeid (kolmnurkvõrkude korrapärasus ja pidevus) käsitletakse täpsemalt InfraBIM-i üldnõuete punktis 3.2.7 „Põhimudeli täpsusnõuded“.

Punkt

Punktide abil esitatakse peamiselt selliseid tarindosi, mille korral piisab ühest punktist, et näidata ehitiseosa asukohta ja kõrgusmärki sellise taseme ja täpsusega, nagu nõuavad projekti staadiumile vastavad spetsifikatsioonid. Punktmaterjali abil esitatakse näiteks postid. Sel juhul määravad punkti XY-koordinaadid posti keskpunkti asukoha ja kõrgus Z määrab posti jalandi pealispinna kõrgusmärgi.

Punktide kujul üleantava materjali esmane andmevahetusvorming on Inframodel. Kui Inframodeli vormingus andmevahetus pole võimalik, võib kasutada DWG-vormingut.

Joon

Mõne tarindosa korral koosneb üleantava materjali geomeetria ainult 2- või 3-mõõtmelistest joontest. Nendel joontel on ainult kaks murdepunkti, algus- ja lõpp-punkt. Kui joonel on rohkem punkte, kui need kaks, on tegu murdejoonega.

Joonte kujul üleantava materjali esmane andmevahetusvorming on Inframodel. Kui Inframodeli vormingus andmevahetus pole võimalik, võib kasutada DWG-vormingut.

Murdejoon

Murdejoon on 2- või 3-mõõtmeline ebakorrapärane joon. Murdejoone ja joone erinevus seisneb selles, et murdejoonel on alati üle kahe murdepunkti.

Murdejooned on sageli pinnamudeli kujul üleantava materjali kohustuslik osa. Sel juhul määravad need, milline on pinnamudeli moodustatud kolmnurkvõrgu kuju (näiteks teemudel ja tee murdejooned).

Murdejoonte korral on tähtis jälgida joonte pidevust ja nimetamist InfraBIM-i liigituse järgi.

Põhiprojekteerimise staadiumis loodava murdejoonematerjali ülesehituse nõudeid (murdejoonte pidevus ja geomeetriline täpsus) käsitletakse täpsemalt InfraBIM-i üldnõuete punktis 3.2.7 „Põhimudeli täpsusnõuded“.

Murdejoonte kujul üleantava materjali esmane andmevahetusvorming on Inframodel. Kui Inframodeli vormingus andmevahetus pole võimalik, võib kasutada DWG-vormingut.

ÜLEANTAVA MATERJALI ANDMEVAHETUSNÕUDED TARINDOSADE KAUPA

ALAD JA IMMATERIAALSED OBJEKTID

Allpool loetletud alaobjektide korral tuleb üle anda vähemalt 2-mõõtmelise alapiiri informatsioon. Lisaks 2-mõõtmelise alapiiri informatsioonile võib üle anda ka 3-mõõtmelise alapiiri informatsiooni, et oleks võimalik alad visualiseerida ja esitada õigel kõrgusmärgil.

| Värvus ja tähtkood | Modelleerimisnõue |
| --- | --- |
| K | Kohustuslik, tuleb alati modelleerida |
| P | Projektipõhine |
| E | Ei modelleerita (ei olene projekteerimisstaadiumist) |

| Projekti/plaani osa | EsK | EeL | PõP | Geomeetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohaliku detailplaneeringu ala piirid | K | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Linnapiirid | K | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Liiklusmüra mõjuala piirid | P | P | P | 2-mõõtmeline alapiir |
| Liiklusheitmete leviku modelleerimisel saadud tsoonipiirid | P | P | P | 2-mõõtmeline alapiir |
| Abialad | E | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Karjääri- ja ladestusalad | P | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Praegused katastri piirid ning tee-, raudtee-, pargi- ja tänavaalad | K | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Külgvahemaade alad | P | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Peenosakeste uuringutel saadud tsoonipiirid | P | P | P | 2-mõõtmeline alapiir |
| Saastunud pinnasega alade piirid | K | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Pinnakuivendussüsteemid (kuivenduskraavide ja äravoolu alad) | P | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |

| Pinnasevee tsoonide piirid | K | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaitsealade piirid (näiteks lendorava kaitsealad) | K | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Kaitsealused üksikobjektid (näiteks kaitsealune puu) koos võimalike puhvertsoonidega | P | K | K | Punkt, keha või 3-mõõtmeline alapiir |
| Tee- ja raudteealade planeeritud piirid, tänava- ja erateealade piirid (maareservid) | P | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Vibratsiooni mõjualade piirid | P | P | P | 2-mõõtmeline alapiir |
| Ruumireservid (näiteks raudtee ehitusgabariit ATU) | K | K | K | 3-mõõtmeline keha |
| Teekasutusõigus või servituut raudteeala suhtes | E | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Tee ja raudtee puhvertsoonide piirid | P | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Ajutiselt valdusse võetavate alade piirid | E | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |
| Ajutised teekasutusõigused ja muud servituudid | E | K | K | 2-mõõtmeline alapiir |

LÄHTEANDMED

| Värvus ja tähtkood | Modelleerimisnõue |
| --- | --- |
| K | Kohustuslik, tuleb alati modelleerida |
| P | Projektipõhine |
| E | Ei modelleerita (ei olene projekteerimisstaadiumist) |

| Maastikumudel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Kõige ülemine terviklik maastiku pinnamudel modelleeritakse triangulatsiooni teel ... ümardamist ei kasutata (lineaarne triangulatsioon) ... tahkude (kolmnurkade) serva pikkust piiratakse materjali täpsuse järgi, kuid iga serva suurim pikkus on 10 meetrit (pikemad servad on lubatud lihtsustatud pinna korral, näiteks põldude asukohas) |  | P |
| EeL | Nagu ülal. |  | K |
| PõP | Nagu ülal. |  | K |
| TeM | Ehitustööde käigus ajakohastatud maastikumudelist moodustub ehitiseosa teostusmudel. Salvestatakse juhuslike 3-mõõtmeliste punktide ja murdejoontena ning ka nendest punktidest ja joontest moodustatud kolmnurkvõrguna. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
|  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Maastikumudel tähendab pinda, mis kirjeldab kõige ülemist maapinnalt nähtavat pinnareljeefi (ala, millel inimene saab kõndida või sõita), sõltumata pinna tüübist. Reeglina ei hõlma maastikumudel rohust kõrgemat taimestikku ega inimkäte loodud tarindeid, mis on selgelt ümbritsevast pinnast kõrgemad (hooned, märgid, piirded jne). Veeteed ja veeteede põhjad modelleeritakse eraldi. Maastikumudeli ja geodeetilise alusvõrgu koostamisel tuleb järgida üldisi või tellija erijuhendeid. Need hõlmavad näiteks Soome transpordiameti mõõdistamisjuhendit, kus käsitletakse maastikuandmeid tee- ja raudteeprojektides (Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot - Mittausohje, Soome transpordiamet, 18/2017). |  |  |  |

| Olemasolevad lõhkamise teel rajatud avatud kaevikud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Modelleeritakse pinnana Uurdeid, mille sügavus või laius on kogu pikkuses alla 1,0 m, ei modelleerita. Auke, mille sügavus on alla 1,5 m, ei modelleerita. |  | P |
| PõP | Vt ülal. Kui maa-alal on plaanis rajada kaljusüvendeid, tuleb täpsustada kvaliteedi tagamise teostusmõõdistuse alusel. |  | K |
| TeM | Teostusmudelit ei ole vaja koostada, sisaldub lähteandmematerjalis. |  | E |
| Atribuudid |  |  |  |
|  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Olemasolev lõhkamise teel rajatud avatud kaevik tähendab projekti mõjualas juba enne projekti algust olemas olnud kaljukaevikut. Niisuguseid kaevendeid peab olema võimalik selgelt ja piisavalt usaldusväärselt kindlaks määrata projektiandmete või teostusmõõdistuse alusel. Nende hulka kuuluvad näiteks vanad ehitussüvendid. Enamasti ei ole vanade teealuste ja sarnaste ebamääraste lahtiste avatud kaevikute eraldi pinnana modelleerimine vajalik ega mõistlik, need võib lisada muu pinna, näiteks kaljupinnase mudeli osana. |  |  |  |

| Olemasolevad kaljuruumid ja nendega ühenduses olevad avatud kaljusüvendid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Nagu 1761 „Kaljutunnelid“ korral, korrigeerides mudelit mõõtmisandmete või vanade plaanide alusel, nii et kaljuruumi suurus poleks tegelikust palju väiksem (kui lähteandmed pole täiesti usaldusväärsed, laiendatakse kaljuruumi mõõtmeid plaanidega võrreldes igas suunas 500 mm võrra). Olemasolevad kaljuruumid tuleb modelleerida, kui tekib ühendus kaljuruumiga, või kui kaugusel, mis on olemasoleva kaljuruumi pikkusmõõdust viis korda väiksem, rajatakse oluline kaljukaevik ruumi suhtes vertikaalsuunas. | P/K |
| EeL | Nagu eelmises staadiumis | P/K |
| PõP | Nagu eelmises staadiumis | P/K |

| TeM | Teostusmudelit ei ole vaja koostada, sisaldub lähteandmematerjalis. |  | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribuudid |  |  |  |  |
|  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| Olemasolevad kaljuruumid ja nendega ühenduses olevad avatud kaljusüvendid on tunneliruumide, näiteks juurdepääsutunnelite ja muude tunnelite, hallide, šahtide ning strekkidega seotud õõnsused. Selle tabeli ja tabeli „Olemasolevad lõhkamise teel rajatud avatud kaevikud“ erinevus seisneb selles, et siin on eristatav maa-alune ruum ühenduses avatud kaevikuga. |  |  |  |  |

| Kaljupinnas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Kaeviku kaljupinnas, mida on võimalik täpselt välja joonistada või mõõta või mis on juba mõõdetud, modelleeritakse eraldi, eraldi pinnana (näiteks ehitussüvendid). Ümardamist ei kasutata (lineaarne triangulatsioon) Tahkude servapikkuse piirang: < 40 m Kui projekt hõlmab kaljutunnelit, tuleb suurimat servapikkust korrigeerida kaljutunneli katuseosa paksuse järgi. |  | P |
| EeL | Nagu eelmises staadiumis, kuid arvesse tuleb võtta järgmist: tahkude servapikkuse piirang: < 20 m; kui projekt hõlmab kaljutunnelit, tuleb suurimat servapikkust korrigeerida kaljutunneli katuseosa paksuse järgi. |  | P |
| PõP | Nagu ülal. |  | K |
| TeM | Enne kaljukaeviku rajamist mõõdetud kaljupinnas lisatakse ehitiseosa teostusmudeli kataloogi juhuslike 3-mõõtmeliste punktide ja murdejoontena ning samuti nendest punktidest ja joontest moodustatud kolmnurkvõrguna. Lähtematerjali hulgast lisatakse teostusmudelisse ka puurimisandmetel põhinev kaljupinnas. Projektipõhiselt ja raudteetarindite korral võib kokku leppida kaevatud kaljupinnase mõõdistamise. See lisatakse eraldi failina ehitiseosa teostusmudeli kataloogi juhuslike 3-mõõtmeliste punktide ja murdejoontena ning samuti nendest punktidest ja joontest moodustatud kolmnurkvõrguna. Vt nõuete tabelit 1710 „Avatud kaljusüvendid“. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
|  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| Kaljupinnas tähendab kaljupaljandeid ja pinnaskatte all paiknevat looduslikku kaljupinnast. Mudelisse hõlmatakse ka igasugune kaevikute kaljupinnas, mida on raske välja joonestada ja määrata ning mis on maa-alal olemas juba enne projekti algust. Niisuguste pindade näiteks on vanad kaevatud teealused ja lõhatud tarindite alumised pinnad. Erandjuhtudel, kui kaljupinnase kohta on vähe teavet või vaatluste vahe on suur, võib märgatud kaljupinnase esitada ka objektidena (vt ka „Pinnase ja aluskivimi uuringud“). Objektide kõrgus peab olema 0 m ja neil peab olema selge keskpunkt. See esitusviis tuleb pinnaga täiendada või asendada, kui vaatluste tihedus saab piisavaks, kas või lokaalselt. |  |

| Kaljupinnas, kaljupaljand |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |  |
| EeL | Nagu on kirjeldatud tabelis „Kaljupinnas“, aga juhuslikke punkte ei tohi mingil juhul esitada eraldi objektide abil. |  | P |  |
| PõP | Nagu ülal. |  | P |  |
| TeM | Ei modelleerita eraldi, hõlmatakse kaljupinnase mudeli teostusmudelis |  | E |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
|  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| Kaljupaljandid on kaljupinnase mudeli või maastikumudeli piiratud esitused. Kaljupaljandi mudel on kaljupinnase mudeliga ühesugune, kuid piiratud, hõlmates vaid kaljupaljandeid. |  |  |  |  |

| Pinnase üleminekukihid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |

| EeL | Modelleeritakse pinnana |  | P |
| --- | --- | --- | --- |
| PõP | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| TeM | Teostusmudelit ei ole vaja koostada, sisaldub lähteandmematerjalis. |  | E |
| Atribuudid |  |  |  |
| Pinnase tüüp Pealis-/alumine pind |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Kaljupinnase kohta vt ka tabelit „Kaljupinnas“. |  |  |  |

| Pinnase ja aluskivimi plaanilised uuringud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Modelleerimine pole vajalik, kui uuringud toimuvad looduskeskkonnas. Kui uuringud toimuvad piirkonnas, kus leidub tarindeid, millest tuleb eemale hoida, ja augud puuritakse nurga all, tuleb aukude teoreetiline asukoht modelleerida silindriliste objektidena. Kui puuraugu mõõteriist jääb ehitustööde ajaks puurauku, tuleb kõnealune auk modelleerida. Kui augud modelleeritakse silindriliste objektidena, peab objekti läbimõõt olema 2,00 m. |  | P/K |
| PõP | Vt ülal. |  | P/K |
| TeM | Tuleb koostada teostusmudel. |  | E |
| Atribuudid |  |  |  |
| Uurimistoimingu kood Loodimismeetod Uurimistoimingud Augu suund, kalle, pikkus (kui on vajalik) |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |

Lisateave

Pinnase ja aluskivimi uuringuvahendite modelleerimine tagab, et kõnealune uurimismeetod ei kahjustaks olemasolevaid tarindeid/kommunaalteenuseid ning et suunatud augud paikneksid õigesti. Modelleerimisvajadus otsustatakse riski/vajaduse järgi projektipõhiselt.

| Pinnase ja aluskivimi uuringute tulemused |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Tulemused visualiseeritakse silindriliste objektidena, mille läbimõõt on vaikimisi 1,0 m. Ühte puurauku/loodimispunkti esitav üksikobjekt võib hõlmata mitut lühemat silindrit, kus mõõtmisandmed võib esitada silindri värvuse, läbimõõdu, paksuse/kõrguse ja kalde abil (pinnasetüüpide jaoks kasutatavad värvikoodid on esitatud Soome Geotehnika Ühingu dokumendis „Sümbolid maapinna (tööobjekti) uuringuteks“ (SGY 201/2007)). Tulemuse saab esitada ka ruumiliselt joondatud 2-mõõtmelise skeemina. |  | P |
| PõP | Nagu ülal. |  | P |
| TeM | Tuleb koostada teostusmudel. |  | E |
| Atribuudid |  |  |  |
| Pinnasetüübid ja nendega seotud atribuudid Kivimurru atribuudid Aluskivimi atribuudid Kaljuaugu läbimõõt Läbilaskvuse andmed Puurseadme käitaja tähelepanekud ja tööga seostuv teave |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Et uuringud tehakse peamiselt projekteerimise tarbeks, pole alati vaja modelleerida tulemusi selles tabelis määratud täpsusega või üldse modelleerida. Valitud tulemused esitatakse esmajoones pinnase üleminekukihtide mudelitel, põhjavee mudelitel ning pinnase ja aluskivimi mudelitel. Geotehniliste uuringute andmesisu peamised andmevahetusvormingud on sellise informatsiooni edastamiseks välja töötatud vormingud (Soome taristuvorming „Infra-pohjatutkimusformaatti“). |  |  |  |

1000 PINNASE-, ALUS- JA KALJUTARINDID

| Värvus ja tähtkood | Modelleerimisnõue |
| --- | --- |
| K | Kohustuslik, tuleb alati modelleerida |
| P | Projektipõhine |
| E | Ei modelleerita (ei olene projekteerimisstaadiumist) |

1100 Olemasolevad tarindid ja ehitiseosad

| 111000 Likvideeritav, teisaldatav ja kaitstav taimestik 1110 Likvideeritav, teisaldatav ja kaitstav taimestik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |  |
| EeL | Alaobjektid 2- või 3-mõõtmeline alapiir, kaitstava taimestiku võib modelleerida ka pinnana Üksikud taimed 3-mõõtmelised punktid |  | P |  |
| PõP | Alaobjektid 3-mõõtmeline alapiir, kaitstava taimestiku võib modelleerida ka pinnana - Üksikud taimed Kaitstav taimestik kehana (vt 2330) Likvideeritav või teisaldatav taimestik 3-mõõtmeliste punktidena |  | K |  |
| TeM | Modelleeritakse sõltuvalt objektist ehitustööde käigus säilinud tarindosade põhjal 2- või 3-mõõtmeliste alapiiride, pindade või punktidena. |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Kaitsemeetod Teisaldamismeetod Algse asukoha koordinaadid (XYZ) MNTA kood 20204 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| Selles tabelis käsitletakse taimestiku likvideerimise, teisaldamise ja kaitsmisega tööde käigus. Alalist kaitsmist käsitletakse tabelites 2310, 2320 ja 2330. Põhiprojekti staadium: kõige olulisemad objektid võib modelleerida pindade ja kehadena, et oleks võimalik mudelipõhine koguste ja mahu arvutamine. |  |  |  |  |

| 112000 Likvideeritavad, teisaldatavad ja kaitstavad ehitised 1120 Likvideeritavad, teisaldatavad ja kaitstavad ehitised |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse 2-mõõtmeliste punktidena, olulised ehitised 2-mõõtmeliste alapiiridena. |  | P |
| EeL | Modelleeritakse 2-mõõtmeliste punktidena, olulised ehitised 2-mõõtmeliste alapiiridena. |  | K |
| PõP | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste alapiiridena, olulised objektid pinna või kehana. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse sõltuvalt objektist ehitustööde käigus säilinud tarindosade põhjal 2- või 3-mõõtmeliste alapiiride, pindade või punktidena. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Lammutamise klass Ala piirdetara Jäätmete omandikuuluvus Nõuded ülejäänud hoonete ja ehitiste suhtes Lammutatavates hoonetes ja ehitistes leiduvate ohtlike materjalide loetelu Teisaldatava hoone või ehitise algobjekti asukoht (pind või XYZ-koordinaadid) Hoone või ehitise vundament teisalduskohas Kvaliteedinõuded teisaldatud hoone või ehitise suhtes Toestamis- või tugevdamisvajadus Miinimumnõuded kaitsele Ala piirdetara esitatakse vajaduse korral piirdeaia nurgapunktide koordinaatidena (XYZ). MNTA kood 20320 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Toestus- ja tugevdustarindid modelleeritakse eraldi tarinditena igal üksikjuhul eraldi. |  |  |  |

| 114000 Likvideeritavad ja teisaldatavad pinnasetarindid ja muldkehad 1140 Likvideeritavad ja teisaldatavad pinnasetarindid ja muldkehad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 2-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | 2-mõõtmelised alapiirid või olulised objektid tarindi alumise pinnana |  | K |
| PõP | Modelleeritakse likvideeritava tarindi alumise pinnana |  | K |
| TeM | Kohtades, kus pinnas (näiteks huumus, metsakõdu või turvas) tuleb äärmiselt sügavalt eemaldada, modelleeritakse äärmiselt sügav paljandamine pinnana (InfraRYL 11410.3.2 pinnase eemaldamisest tee-ehituses). Muid likvideeritavaid tarindeid ei modelleerita. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Likvideeritav materjal Ladestuskoha informatsioon MNTA kood 30101 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 115000 Likvideeritavad katendid 1150 Likvideeritavad katendid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 2-mõõtmeline alapiir | P |
| EeL | 3-mõõtmelised alapiirid või olulised objektid tarindi alumise pinnana | K |
| PõP | Modelleeritakse likvideeritava tarindi alumise pinnana | K |
| TeM | Teostusmudelit ei koostata | E |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Likvideeritav materjal Ladestuskoha informatsioon MNTA kood 40101 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

1200 Saastunud pinnas ja tarindid

| 121000 Likvideeritavad saastunud pinnased ja -tarindid 1210 Likvideeritavad saastunud pinnased ja -tarindid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline punkt või olulised objektid 2-mõõtmelise alapiirina |  | P |  |
| EeL | 3-mõõtmeline punkt või olulised objektid 3-mõõtmelise alapiiri või tarindi alumise pinnana |  | K |  |
| PõP | Saastunud pinnas ja tarindid esitatakse tarindi või keha alumise pinnana. |  | K |  |
| TeM | Teetarindi alumise pinna all paikneva ehitiseosa teostusmudel modelleeritakse pinnana (InfraBIM 1625 „Pinnase väljavahetamisega seotud kaevetööd, alumine“) ja hõlmatakse ehitiseosas 2012 „Alumine koondpind“. Teiste likvideeritavate ehitiseosade kohta teostusmudelit ei koostata. |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Ruumala Link/viide aruandele saastunud pinnasega ala kohta Likvideeritava pinnase/tarindi sügavus MNTA kood 30103 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |

| 122000 Isolatsioonitarindid 1220 Isolatsioonitarindid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmelised alapiirid |  | P |
| EeL | 3-mõõtmelised alapiirid |  | K |
| PõP | Isolatsioonitarindid esitatakse tarindi või keha alumise pinnana. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse ehitusprotsessis säilinud tarindosade põhjal 3-mõõtmeliste punktide ja/või pindadena, alates ehitiseosa välispinnast. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Ruumala MNTA kood 60807 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 123000 Muud likvideeritavad saastunudpinnased ja -tarindid 1230 Muud likvideeritavad saastunud pinnased ja -tarindid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline punkt või olulised objektid 2-mõõtmelise alapiirina |  | P |  |
| EeL | 3-mõõtmeline punkt või olulised objektid 3-mõõtmelise alapiiri või tarindi alumise pinnana |  | P |  |
| PõP | Saastunud pinnas ja tarindid esitatakse tarindi või keha alumise pinnana. |  | P |  |
| TeM | Ehitusmudelit ei koostata |  | E |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Ruumala Link/viide aruandele saastunud pinnasega ala kohta Likvideeritava pinnase/tarindi sügavus MNTA kood 30103.3 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |

1300 Vundamenditarindid

| 131100 Taldmikvundamendid 131200 Plaatvundamendid 131900 Muud pinnasele toetuvad vundamendid 1311 Taldmikvundamendid 1312 Plaatvundamendid 1319 Muud pinnasele toetuvad vundamendid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir, mille kõrgusmärk määratakse tarindi välispinna järgi või kehana |  | P |  |
| EeL | Vundamendid modelleeritakse kehana |  | K |  |
| PõP | Vundamendid modelleeritakse kehana |  | K |  |
| TeM | Modelleeritakse punktide, murdejoonte ja pindadena XYZ-koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärk tarindi välis- ja alumise pinna järgi. |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| MNTA kood 1311>60101.3 MNTA kood 1312>60101.4 MNTA kood 1319>60101.5 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |

| 132100 Vaiad 1321.1 Rammvaiad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir | K |
| PõP | Vai Vai modelleeritakse kehana Vaia ülemise otsa keskpunkti koordinaadid läbilõikamise tasandil Vaia alumise otsa keskpunkti koordinaadid Vaiade projektsügavus modelleeritakse pinnana | K |

|  | Ankur Ankur modelleeritakse keha või 3-mõõtmelise murdejoonena |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TeM | Vaia alumise otsa keskpunkt ja ülemise otsa keskpunkt (mahalõikamise tasandil) modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis. Vaia dokumentatsioon ja kandevõime mõõtmise aruanded lisatakse teostusmudeli kataloogi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Vai Vaia suurus (läbimõõt või külje pikkus) Pinnases/kaljus asuv ots Betooni/terase mark, keskkonnaklass Korrosioonivaru, arvestuslik kasutusiga Sarrus Vaia rammimisklass Rammimise lõpetamise kriteeriumid Vaia kandevõime arvestuslik väärtus (väiksem suurus geotehnilise ja konstruktsioonilise kandevõime hulgast) Ankur Mudel Terasemark Eelpingutusjõud Väljatõmbamisjõud Mört Arvestuslik sügavus Liite pikkus MNTA kood 60303.1 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 132100 Vaiad 1321.4 Pinnast asendavad kohtvaiad 1321.5 Puurvaiad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir | K |
| PõP | Vai modelleeritakse kehana Vaia ülemise otsa keskpunkti koordinaadid läbilõikamise tasandil (XYZ) Vaia alumise otsa keskpunkti koordinaadid (XYZ) Vaiade projektsügavus modelleeritakse pinnana | K |
| TeM | Vaia alumise otsa keskpunkt ja ülemise otsa keskpunkt (mahalõikamise tasandil) modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis. | K |

| Atribuudid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vaia läbimõõt Betoonimark, keskkonnaklass Sarrus Vaia rammimisklass Vaia kandevõime arvestuslik väärtus (väiksem suurus geotehnilise ja konstruktsioonilise kandevõime hulgast) Terasemark Vaia seinapaksus Korrosioonivaru, arvestuslik kasutusiga MNTA kood 1321.4>60303.2 MNTA kood 1321.5>60303.3 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |  |

| 132200 Vaiadele toetuvad plaadid 1322 Vaiadele toetuvad plaadid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir, kõrgusmärk plaadi ülaservast |  | P |  |
| EeL | Plaat modelleeritakse kehana |  | K |  |
| PõP | Postid modelleeritakse nagu nimetuste 1321–1325 korral Plaat modelleeritakse kehana |  | K |  |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoonte, pindade või punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis, kõrgusmärk tarindi välis- ja alumise pinna järgi. |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Postid nagu nimetuste 1321–1325 korral Plaadi paksus tegelikku geomeetriat arvestades (lokaalse paksendusega ja talaplaadid) Plaadimaterjali atribuudid Betoonimark Sarrus Link/viide tugevdusplaanile MNTA kood 60303.5 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |

Lisateave

Eritarindite täpsemat määratlust vt Soome maanteeameti sildade mudelprojekteerimise juhendit 6/2014 (Siltojen tietomalliohje).

| 132300 Vaia kaitsepead 1323 Vaia kaitsepead |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |  |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |  |
| PõP | Postid modelleeritakse nagu nimetuste 1321–1325 korral Vaia kaitsepead modelleeritakse kehadena |  | K |  |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena alates ehitiseosa välispinnast projektipõhiselt. |  | P |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Postid nagu nimetuste 1321–1325 korral Vaia kaitsepeade suurus Vaia kaitsepeade materjali atribuudid Küljepikkus Betoonimark Sarrus MNTA kood 60303.6 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| Eritarindite täpsemat määratlust vt Soome maanteeameti sildade mudelprojekteerimise juhendit 6/2014 (Siltojen tietomalliohje). |  |  |  |  |

| 133000 Paigaldusalused 1330 Paigaldusalused |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Ei modelleerita | E |
| PõP | Torukaevikud Modelleeritakse tarindi välispinnana, kõrgusmärk veetaseme järgi | P |

|  | Eri tasanditel kulgevate torude jaoks ei looda paigaldusalusele astmeid. Kui kaevikus paikneb mitu toru, modelleeritakse paigaldusalus kõige madalama toru alumise pinnani. Vajaduse korral modelleeritakse eeltäide ja filterkangas eraldi. - Muu Modelleeritakse tarindi välispinnana, kõrgusmärk veetaseme järgi Vajaduse korral modelleeritakse eeltäide ja filterkangas eraldi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt. |  | P |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Materjal Paksus Ülekate (terasplaatalused) MNTA kood 60101 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| PõP staadium: paigaldusalus paigutatakse objektil toru paksuse põhjal (vt eeltäitmine). |  |  |  |  |

1400 Alustarindid

| 141100 Süvastabiliseeritud pinnased 1411 Süvastabiliseeritud pinnased |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | 2-mõõtmeline alapiir |  | P |  |
| EeL | 2-mõõtmeline alapiir |  | K |  |
| PõP | Lööktihendatud pinnasekihi pealispind modelleeritakse pinnana. Süvastabiliseeritud pinnasekihi (tihendatud pinnase) pealispind modelleeritakse pinnana. |  | K |  |
| TeM | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 2-mõõtmeliste alapiiride, 2-mõõtmeliste pindade või 2-mõõtmeliste punktidena. |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Tihendatud materjal Nõutav löögienergia Löökide arv ühe töötsükli kohta ja tsüklite arv MNTA kood 40601 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |

Lisateave

PõP staadium: kui löögikoht igas töötsüklis muutub, modelleeritakse iga töötsükkel eraldi.

| 141200 Vertikaaldreenide abil tihendatud pinnased 1412 Vertikaaldreenide abil tihendatud pinnased |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 2-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | 2-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | Kuivendatava pinnasekihi pealispind modelleeritakse pinnana Lintdreenide projektsügavus modelleeritakse pinnana või projekttsoon kehana Drenaažikihi pealispind modelleeritakse pinnana Lintdreenide keskpunkti koordinaadid (XYZ) Filterkangas nagu nimetuse 2112 korral Eelkoormusmulle nagu nimetuse 1816 korral Kraavide asukohad pinnana nagu nimetuse 1433 korral |  | K |
| TeM | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 2-mõõtmeliste alapiiride, pindade või punktidena XY-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Lintdreeni atribuudid Lintdreeni materjal Lintdreeni laius ja paksus MNTA kood 40602 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 141300 Stabiliseeritud pinnased 1413.1 Vaiadegastabiliseeritud tarindid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 2-mõõtmeline alapiir | P |
| EeL | Ehitiseosa kohta antakse üle projektsügavus ja tööalus. Projektsügavus ja tööalus Vaia projektsügavus modelleeritakse pinnana Tööaluse pealispind modelleeritakse pinnana | K |

| PõP | Ehitiseosa kohta antakse üle projektsügavus ja tööalus. Vaiad modelleeritakse kehadena. Projektsügavus ja tööalus Injektsiooni projektsügavus modelleeritakse pinnana Tööaluse pealispind modelleeritakse pinnana Üksikud valatud vaiad Iga valatud vai modelleeritakse kehana Iga valatud vaia ülemise otsa keskpunkti koordinaadid (XYZ) Iga valatud vaia alumise otsa keskpunkti koordinaadid (XYZ) |  | K |
| --- | --- | --- | --- |
| TeM | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 2-mõõtmeliste alapiiride, pindade või punktidena XY-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 40603 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Sammaste rühm Iga sammaste rühma kordumatu tunnuskood (nimetus/number) Vaia läbimõõt Sammaste rühma nimetus Kirjeldus Arvestuslik nihketugevus (kPa) Sideaine tüüp Sideaine tugevus (kg/m3) Materjalikulu määr Vaiade minimaalne pööramiskiirus (p/min) Vaiade maksimaalne pööramiskiirus (p/min) Minimaalne injektsioonisurve Maksimaalne injektsioonisurve Õhu pihustuskiirus Sammaste vahekaugus |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. EI OLE kohustuslik/nõutav teave, mida saaks vahetada IM4 vormingus |  |
| Üksik sammas Vaia kordumatu tunnuskood (nimetus/number) Vaia olek (plaaniline, lõplik jne) Vaia ülemise otsa keskpunkt (XYZ) Vaia alumise otsa keskpunkt (XYZ) Vaia horisontaalne suund (kui on kaldega) Vaia kalle (kui on kaldega) Projektsügavus (tsemendikihi algustasand) Tsemendikihi lõpptasand |  |  |  |

Lisateave

Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 11

| 141300 Stabiliseeritud pinnased 1413.2 Mass-stabiliseeritud pinnased |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | Mass-stabiliseeritav ala modelleeritakse kehana Tööaluse pealispind modelleeritakse pinnana |  | K |
| TeM | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 2-mõõtmeliste alapiiride, pindade või punktidena XY-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Stabiliseerimisel kasutatav sideaine Sideaine tugevus ja kogus Stabiliseerimise arvestuslik nihketugevus (kPa) MNTA kood 40604 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 141400 Injekteeritud pinnased 1414 Injekteeritud pinnased |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 2-mõõtmeline alapiir | P |
| EeL | Ehitiseosa kohta antakse üle projektsügavus ja tööalus. Projektsügavus ja tööalus Injektsiooni projektsügavus modelleeritakse pinnana Tööaluse pealispind modelleeritakse pinnana | K |
| PõP | Ehitiseosa kohta antakse üle projektsügavus ja tööalus. Vaiad modelleeritakse kehadena. | K |

|  | Projektsügavus ja tööalus Injektsiooni projektsügavus modelleeritakse pinnana Tööaluse pealispind modelleeritakse pinnana Üksikud valatud vaiad Iga valatud vai modelleeritakse kehana Iga valatud vaia ülemise otsa keskpunkti koordinaadid (XYZ) Iga valatud vaia alumise otsa keskpunkti koordinaadid (XYZ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TeM | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 2-mõõtmeliste alapiiride, pindade või punktidena XY-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Injekteeritud vaiade läbimõõt Kasutatav sideaine Sideaine tugevus ja kogus Injekteeritud vaiade projekttugevus MNTA kood 40605 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 11 |  |  |  |

| 141500 Tugevdatud pinnased 1415.1 Võrguga tugevdatud pinnased (teras- ja plastvõrgud) 1415.2 Geotekstiiliga tugevdatud pinnased 1415.3 Kilega tugevdatud pinnased |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 2-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pindadena XYZ-koordinaatsüsteemis |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjali omadused MNTA kood 1415.1>40607 MNTA kood 1415.2>40608 MNTA kood 1415.3>40609 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |

Lisateave

| 141500 Tugevdatud pinnased 1415.4 Tugipakud teetarindites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Ei modelleerita |  | E |
| PõP | Modelleeritakse kehana |  | P |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tugipaku tüüp MNTA kood 1415.4>40610 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 142100 Külmumistõkked 142200 Soojusisolatsioonid (torud ja muu) 1421 Külmumistõkked 1422 Soojusisolatsioonid (torud ja muu) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir või oluliste tarindite asukohas tarindi pealispinnana | P |
| PõP | Tarindi pealispinna või kehana | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktide ja/või pindadena alates ehitiseosa välispinnast. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Materjal Paksus Tugevusomadused MNTA kood 1421>60810 MNTA kood 1422>60811 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 142300 Põhjavee kaitserajatised 1423.1 Bentoniitmatid 1423.2 Bentoniittarindid 1423.3 Pinnast tihendavad tarindid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |  |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir või oluliste tarindite asukohas tarindi pealispinnana |  | K |  |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana Kile nagu nimetuse 1423.4 korral Kaitsekatte pealispind modelleeritakse pinnana Kaitse- ja drenaažikihi pealispind Filterkangas nagu nimetuse 2112 korral Dreenid nagu nimetuse 1431 korral Pind modelleeritakse tervikpinnana ja mudelis ei pea esitama vundamenditarinditele ette nähtud avasid jms.* |  | K |  |
| TeM | Modelleeritakse sõltuvalt objektist pindade, murdejoonte või punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Bentoniitmati omadused Mati ülekate Kaitseklass Kaitsekihi materjal Kaitse ja drenaažikihi materjal Bentoniitsavi kogus ja kvaliteet Täitematerjali tüüp, terasuurus ja veesisaldus Kaitsekatte materjali omadused MNTA kood 1423.1>30705 MNTA kood 1423.2>30707 MNTA kood 1423.3>30708 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| * Põhiprojekti staadium: mahu- ja kuluarvutustel tuleb vajaduse korral arvesse võtta võimalikke avasid. |  |

| 142300 Põhjavee kaitserajatised 1423.4 Kiled põhjavee kaitsetarindites 1423.5 Katendi serva bituumenkatted |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana Pind modelleeritakse tervikpinnana ja mudelis ei pea esitama vundamenditarinditele ette nähtud avasid jms.* |  | K |
| TeM | Kiled põhjavee kaitsetarindites Kiled modelleeritakse 3-mõõtmeliste alapiiride, pindade või punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis Katendi serva bituumenkate Modelleeritakse 2-mõõtmeliste alapiiride, pindade või punktidena XY-koordinaatsüsteemis |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Kilematerjali omadused Kileõmbluse ülekate/keevised Bituumenlehe paksus Kaitsekihi materjal MNTA kood 1423.4>30709 MNTA kood 1423.5>30710 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| * Põhiprojekti staadium: mahu- ja kuluarvutustel tuleb vajaduse korral arvesse võtta võimalikke avasid. |  |  |  |

| 143100 Drenaažitorud 1431 Drenaažitorud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel murdejoonena (XYZ). Kõrgusmärk määratakse veetaseme järgi. | P |

| PõP | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel murdejoonena (XYZ). Kõrgusmärk määratakse veetaseme järgi. Kaevik modelleeritakse nagu nimetuse 1621 korral |  | K |
| --- | --- | --- | --- |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena sõlmede ja torupöörakute järgi XYZ-koordinaatsüsteemis, kõrgusmärk veetaseme järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Pikkus Liite tüüp Surveklass MNTA kood 50101 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Ristlõike mõõtmed: - Ristlõige: siseläbimõõt - Ovaalne/ringikujuline ristlõige: kõrgus ja sisemõõt - Neljakandiline toru: kõrgus ja laius - Kanal: kõrgus, üla- ja alaosa laius Seina paksus Toru kordumatu tunnuskood Toru lõpp-punkti kordumatu tunnuskood Toru alguspunkti kordumatu tunnuskood Kalle [%] Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) Kirjeldus Materjal Alguspunkti koordinaadid Lõpp-punkti koordinaadid Kõrgusmärgi tüüp (pealispinnast, keskpunktist või veetasemest) |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 143200 Drenaaži kontrollkaevud 1432 Drenaaži kontrollkaevud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmelise punktina kaevu keskpunktist, kõrgusmärk kaevu kaane järgi | K |
| PõP | Kaevu serv ja põhi modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena, asukoht määratakse kaevu keskpunkti järgi, kõrgusmärk kaevu kaane ja põhja järgi | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis. Asukoht määratakse kaevu keskpunkti järgi, kõrgusmärk kaevu kaane ja põhja järgi. | K |

| - Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Kaane tüüp Kaane materjal Kaane kandevõime klass Setiti kõrgus Setiti maht MNTA kood 50202 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria Kaevukaane kõrgusmärk Põhja kõrgusmärk 2-mõõtmelise ristlõike keskpunkt Ristlõike mõõtmed: - Ringikujuline ehitus: siseläbimõõt - Neljakandiline ehitus: kõrgus ja laius Kaevu kordumatu tunnuskood Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) Kirjeldus Materjal Seina paksus Ühinevad torud: - toru viitenumber, - voolu suund (sisse/välja), - kõrgusmärk. | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 1434 Kraavid ja voolusängid 1434 Kraavid ja voolusängid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Kraavid ja voolusängid, mis on tähtsad kuivendamise, mahuarvutuste või koordineerimise seisukohast, modelleeritakse pindadena. Modelleeritakse kraavide ja voolusängide põhi ja nõlvad. |  | P |
| EeL | Kraavid ja voolusängid, mis on tähtsad kuivendamise, mahuarvutuste või koordineerimise seisukohast, modelleeritakse pindadena. Modelleeritakse kraavide ja voolusängide põhi ja nõlvad. |  | K |
| PõP | Kraavid ja voolusängid, mis on tähtsad kuivendamise, mahuarvutuste või koordineerimise seisukohast, modelleeritakse pindadena. Modelleeritakse kraavide ja voolusängide põhi ja nõlvad. |  | K |
| TeM | Kraavide ja voolusängide põhi ja nõlvad modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Väljakaevatud materjali ladestusala (võimalikud piirangud esitatakse eraldi alapiirina) MNTA kood 50105 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| - Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |  |

| 143500 Truubid 1435 Truubid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Olulised tarindid modelleeritakse 3-mõõtmelise joone või murdejoonena, kõrgusmärk truubi veetaseme järgi |  | P |
| EeL | Olulised tarindid modelleeritakse 3-mõõtmelise joone või murdejoonena, kõrgusmärk truubi veetaseme järgi |  | K |
| PõP | 3-mõõtmeline joon või murdejoon, kõrgusmärk truubi veetaseme järgi |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena truubi otste järgi XYZ-koordinaatsüsteemis, kõrgusmärk veetaseme järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjal Läbimõõt MNTA koodid 51001, 51002, 51003, 51004, 51005, 51006 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

1500 Kalju tihendus- ja tugevdustarindid

| 151000 Injekteerimisega tugevdatud kaljud 151900 Muud kaljuinjektsioonid 1510 Injekteerimisega tugevdatud kaljud 1519 Muud kaljuinjektsioonid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |  |
| EeL | Kaljuinjektsioonid modelleeritakse keha või 3-mõõtmelise murdejoonena |  | P |  |
| PõP | Nagu eelmises staadiumis. |  | P |  |
| TeM | Projektipõhiselt, modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina (näiteks joontüüpi injektsioonvooderdis), punktide või murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis puuraugu ülemise ja alumise otspunkti asukohas. |  | P |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Augu kordumatu tunnuskood Augu alg- ja lõpp-punkti koordinaadid (XYZ) Augu pikkus Eelnev- või järelinjekteerimine Injekteerimine ja maksimaalne rõhk Lõpetamiskriteerium Injektsiooni muutmiskriteerium Eri toimingutega seotud kuupäevad (puurimine, injektsioon, kontrollimine ...) Injektsioon mööda maad või õõnsuses/kaljuruumis Injektsioonisegu omadused Injektsioonisegu koostis ja/või segamisvahekord Keemiline või tsemendipõhine injektsioonisegu Kasutatud/kasutatavad lisaained Injektsioonisegu kulu teave MNTA kood 1510>30614 MNTA kood 1519>30615 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |

| 152100 Poltidega stabiliseeritud kaljud 152200 Ankrutega stabiliseeritud kaljud 1521 Poltidega stabiliseeritud kaljud 1522 Ankrutega stabiliseeritud kaljud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Kaljupoldid modelleeritakse keha või 3-mõõtmelise murdejoonena |  | P |
| PõP | Nagu eelmises staadiumis. |  | P |
| TeM | Projektipõhiselt, modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina, punktide või murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis kaljupoldi ülemise ja alumise otspunkti asukohas. |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Augu algus- ja lõpp-punkti koordinaadid (XYZ) augu keskpunktis Poldi paigalduskoha algus- ja lõpp-punkti koordinaadid (XYZ) Poldi tüüp Poldi läbimõõt ja sirgete osade pikkus Materjal ja pinnakate (korrosioonikaitse) Poldi pingutamise teave Poltliite tüüp: eel-, vahe- või lõppkinnitus Monoliitimissegu andmed punkti 1510 kohaselt Kui monoliitimissegu on tsemendipõhine, näidatakse ka keskkonnaklass MNTA kood 1521>30616 MNTA kood 1522>30617 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Eelprojekti staadium: modelleerimisvajaduse hindamisel tuleb arvesse võtta ankru või poldi ja võimalike olemasolevate kaljuruumide/-tühemike ja muude aluskivimis paiknevate tarindite vahekaugust. |  |  |  |

| 152300 Võrguga stabiliseeritud kaljud 1523 Võrguga stabiliseeritud kaljud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Modelleeritakse pinnana | P |
| PõP | Modelleeritakse pinnana | P |
| TeM | Modelleeritakse pinnana | P |

| Atribuudid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Võrgu materjali ja tugevuse andmed Terasvõrgu korral üksiku traadi läbimõõt Võrgutraatide vahekaugus Võrgu pinnatöötlus Võrgu ülekate Võrgu kinnitus paigalduspinnale MNTA kood 30618 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |  |
| PõP staadium: kui paigaldatakse kaljupoldid, tuleb poltliide esitada nii nagu koodi 1521 korral. EeL staadium: modelleerimisvajaduse hindamisel tuleb arvesse võtta kalju stabiliseerimiseks kasutatava sarrusvõrgu kogust ja ulatust. Soovitatav on modelleerida kõik sarrusvõrgu alad, mis on kõnealuse projekti seisukohast ulatuslikud ja plaanipärased. |  |  |

| 152900 Muud mehaaniliselt tugevdatud kaljutarindid 1529 Muud mehaaniliselt tugevdatud kaljutarindid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Tarind modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi keha, pinna või 3-mõõtmelise joonmudelina |  | P |
| PõP | Tarind modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi keha, pinna või 3-mõõtmelise joonmudelina |  | P |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiiri, punktide või murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Atribuudid määratakse igal üksikjuhul eraldi MNTA kood 30619 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 153100 Torkreetbetoonpinnad 1531 Torkreetbetoonpinnad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Teoreetiline torkreetimisvaru modelleeritakse keha või pinnana (torkreetkihi pind avatud ruumis). Vajaduse korral modelleeritakse projekteeritud torkreetkiht keha või pinnana (torkreetkihi pind avatud ruumis). |  | P |
| PõP | Nagu eelmises staadiumis |  | P |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiiri või pindadena XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Torkreetkihi paksused eraldi torkreeditavate pindade kaupa (näiteks tunnelites seinad ja võlvlagi, avatud kaevikutes ja šahtides seina ja tasandi kaupa) Tunnelid: tunneli tunnuskood ning tugevdusprofiilidega tugevdatava ala algvai ja lõppvai Torkreetbetooni omadused (lisaained kihtide kaupa, keskkonnaklassid, kuiv- või märgsegu) Torkreetimisliik: vahetu, ohutusotstarbeline või lõplik torkreetimine Kiud- või võrksarrusega torkreet Energia neeldumise klass MNTA kood 30620 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| PõP staadium: torkreettarindite modelleerimine pole vajalik pindadel, mis asuvad trassi suhtes risti ja mille rajamiseks on kasutatud rõhtkaeveõõsi. |  |  |  |

| 153200 Torkreetbetooni dreenid 1532 Torkreetbetooni dreenid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Ei modelleerita | E |
| PõP | Iga dreenitoru modelleeritakse keha või 3-mõõtmelise murdejoonena, kõrgusmärk Z määratakse veetaseme järgi | P |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis. | K |

| Atribuudid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nagu koodi 1531 korral Dreeni tüüp Paigaldusmeetod MNTA kood 30621 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |  |
| PõP staadium Torkreetbetooni dreenide geovahtvoodreid ja kaitse-torkreetkihte ei modelleerita. Torkreetbetooni dreenide võimalikke loputusühendusi pole vaja modelleerida. |  |  |

| 153900 Muud torkreetbetoontarindid 1539 Muud torkreetbetoontarindid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Tarind modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi keha või pinnana |  | P |
| EeL | Nagu eelmises staadiumis |  | P |
| PõP | Nagu eelmises staadiumis |  | P |
| TeM | Lepitakse kokku igal üksikjuhul eraldi |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Atribuudid määratakse igal üksikjuhul eraldi MNTA kood 30622 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| PõP staadium: torkreetimise miinimumnõuded nagu koodi 1531 korral. |  |  |  |

1600 Süvendid ja kaevikud

| 161000 Süvendid 1610 Süvendid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse süvendi või kaeviku alumise pinnana |  | K |
| EeL | Modelleeritakse süvendi või kaeviku alumise pinnana |  | K |
| PõP | Modelleeritakse süvendi või kaeviku alumise pinnana |  | K |
| TeM | Süvendi alumine pind modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis ehitiseosa 2012 (alumine koondpind) või 2011 (teetarindi alumine pind) järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Väljakaevatud materjali ladestusala (võimalikud piirangud esitatakse eraldi alapiirina XYZ-koordinaatsüsteemis) MNTA kood 30107 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 162100 Toru- ja kaablikraavid 162200 Truubikaevikud 1621 Toru- ja kaablikraavid 1622 Truubikaevikud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Truubi/kaeviku nõlvad ja põhi modelleeritakse pinnana Kraavides pole vaja modelleerida kaevusetitite jaoks jäetud eraldi süvendeid | P |
| PõP | Truubi/ kaeviku nõlvad ja põhi modelleeritakse pinnana Kraavides pole vaja modelleerida kaevusetitite jaoks jäetud eraldi süvendeid Kõik krundiühendused, mille pikkus ületab 2 meetrit, modelleeritakse kraavi alumise pinnana | P |
| TeM | Kraavi alumine pind modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis projektipõhiselt. | P |

| - Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Väljakaevatud materjali ladestusala (võimalikud piirangud esitatakse eraldi alapiirina XYZ-koordinaatsüsteemis) MNTA kood 1621>30108 MNTA kood 1622>30109 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |  |

| 162400 Ehitise- ja sillakaevikud 1624 Ehitise- ja sillakaevikud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir või pind |  | P |
| EeL | Kaeviku põhi ja nõlvad modelleeritakse pinnana. |  | K |
| PõP | Kaeviku põhi ja nõlvad modelleeritakse pinnana. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Kaeviku põhi ja nõlvad modelleeritakse pinnana. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Väljakaevatud materjali ladestusala (võimalikud piirangud esitatakse eraldi alapiirina XYZ-koordinaatsüsteemis) MNTA kood 30110 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 162500 Massivahetusega seotud kaevikud 1625 Massivahetusega seotud kaevikud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir või olulised tarindid pinnana | P |
| EeL | Kaeviku põhi ja nõlvad modelleeritakse pinnana. | K |

| PõP | Kaeviku põhi ja nõlvad modelleeritakse pinnana. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| --- | --- | --- | --- |
| TeM | Kaeviku põhi ja nõlvad modelleeritakse pinnana. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Väljakaevatud materjali ladestusala (võimalikud piirangud esitatakse eraldi alapiirina XYZ-koordinaatsüsteemis) MNTA kood 30111 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 163100 Elementtoed 1631 Elementtoed |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse pinnana Asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaserva ning seina arvutuslikust allserva järgi. |  | P |  |
| EeL | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaservast ning seina arvutuslikust allservast. |  | K |  |
| PõP | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaservast ning seina arvutuslikust allservast. Alalised ankrud ja ankurtalad modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoonte või kehadena. |  | K |  |
| TeM | Ei modelleerita |  | E |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Elemendi omadused MNTA kood 60303.7 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| PõP staadium: alalised tugitarindid, mis jäävad pärast ehitustööde lõpetamist paika, tuleb modelleerida. |  |  |  |  |

| 163200 Vai-sulundseinad 1632 Vai-sulundseinad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse pinnana Asukoht määratakse sulundseina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse sulundvaiade ülaservast ning sulundvaiade arvutuslikust allservast. |  | P |
| EeL | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse sulundseina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse sulundvaiade ülaservast ning sulundvaiade arvutuslikust allservast. |  | K |
| PõP | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse sulundseina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse sulundvaiade ülaservast ning sulundvaiade arvutuslikust allservast. Alalised ankrud ja ankurtalad modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoonte või kehadena. |  | K |
| TeM | Alalised sulundseinas modelleeritakse pindadena XYZ-koordinaatsüsteemis. Asukoht määratakse sulundseina keskjoonest. Kõrgusmärk määratakse sulundvaiade ülaservast ning sulundvaiade arvutuslikust allservast. Alalised ankrud ja ankurtalad modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Sein Sulundvaia mudel Jäikus Terasemark Lukutüüp Ankurtala Ankurtala mudel Jäikus Terasemark Ankrud Nagu koodi 1321 korral Seesmised toed Toe mudel Jäikus Terasemark Alumised sidetalad ja kaljupoldid Vundamenditala omadused Betoonimark Sarrus Alumise sidetala ankurdus nagu koodi 1321 korral Läbimõõt Terasemark Pikkus Arvestuslik sügavus MNTA kood 60303.08 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| - Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| PõP staadium: alalised tugitarindid, mis jäävad pärast ehitustööde lõpetamist paika, tuleb modelleerida. |  |

| 163300 Tugiseinad 1633 Tugiseinad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse pinnana Asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaserva ning seina arvutuslikust allserva järgi. |  | P |
| EeL | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaservast ning seina arvutuslikust allservast. |  | K |
| PõP | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaservast ning seina arvutuslikust allservast. Alalised ankrud ja ankurtalad modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoonte või kehadena. |  | K |
| TeM | Alalised tarindid modelleeritakse 3-mõõtmeliste pindadena kaeviku seina vastas, XYZ-koordinaatsüsteemis. Alalised ankrud ja ankurtalad modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Sein Seinaelemendi pikkus Seinaelemendi mudel Materjal Materjali omadused Tugede omadused ja k/k Toestus Nagu koodi 1632 korral MNTA kood 60303.9 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| PõP staadium: alalised tugitarindid, mis jäävad pärast ehitustööde lõpetamist paika, tuleb modelleerida. |  |  |  |

| 163400 Tamm-sulundsein 163500 Puurvaiseinad 1634 Tamm-sulundsein 1635 Puurvaiseinad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse pinnana Asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaserva ning seina arvutuslikust allserva järgi. |  | P |
| EeL | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaservast ning seina arvutuslikust allservast. |  | K |
| PõP | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaservast ning seina arvutuslikust allservast. Alalised ankrud ja ankurtalad modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoonte või kehadena. |  | K |
| TeM | Alalised tarindid modelleeritakse 3-mõõtmeliste pindadena XYZ-koordinaatsüsteemis alates tarindi keskjoonest. Alalised ankrud ja ankurtalad modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Sein Nagu koodi 1325 korral Veepidavuse nõue Toestus Nagu koodi 1632 korral MNTA kood 1634>60303.10 MNTA kood 1635>60303.11 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| PõP staadium: alalised tugitarindid, mis jäävad pärast ehitustööde lõpetamist paika, tuleb modelleerida. |  |  |  |

| 163600 Lõikuv- või külgnevatest vaiadest tugisein 1636 Lõikuv- või külgnevatest vaiadest tugisein |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse pinnana Asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaserva ning seina arvutuslikust allserva järgi. |  | P |
| EeL | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaservast ning seina arvutuslikust allservast. |  | K |
| PõP | Modelleeritakse pinna või kehana Pinnana modelleerimisel: asukoht määratakse seina keskjoonest ja kõrgusmärk määratakse seina ülaservast ning seina arvutuslikust allservast. Alalised ankrud ja ankurtalad modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoonte või kehadena. |  | K |
| TeM | Alalised tarindid modelleeritakse 3-mõõtmeliste pindadena XYZ-koordinaatsüsteemis alates tarindi keskjoonest. Alalised ankrud ja ankurtalad modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Sein Nagu koodi 1325 korral Veepidavuse nõue Toestus Nagu koodi 1632 korral MNTA kood 60303.12 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| PõP staadium: alalised tugitarindid, mis jäävad pärast ehitustööde lõpetamist paika, tuleb modelleerida. |  |  |  |

| 163900 Muud kaevikute tugitarindid 1639 Muud kaevikute tugitarindid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi keha või pinnana | P |
| EeL | Modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi keha või pinnana | K |
| PõP | Modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi keha või pinnana | K |
| TeM | Alalised tarindid modelleeritakse 3-mõõtmeliste pindadena | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Atribuudid määratakse igal üksikjuhul eraldi MNTA kood 30112 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| PõP staadium: alalised tugitarindid, mis jäävad pärast ehitustööde lõpetamist paika, tuleb modelleerida. |  |

| 164000 Veealused süvendid ja kaeved 1640 Veealused süvendid ja kaeved |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Süvendite ja kaevete alumised pinnad ja nõlvad modelleeritakse pinnana. |  | P |
| EeL | Süvendite ja kaevete alumised pinnad ja nõlvad modelleeritakse pinnana. |  | K |
| PõP | Süvendite ja kaevete alumised pinnad ja nõlvad modelleeritakse pinnana. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Süvendite ja kaevete alumised pinnad ja nõlvad modelleeritakse pinnana. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Link/viide eelnevale loadokumentidele MNTA kood 80903 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 165200 Raudteede alused läbiviigud 1652 Raudteede alused läbiviigud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | Mullete alused läbiviigud modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiiri või kehana |  | P |
| PõP | Mullete alused läbiviigud modelleeritakse kehana |  | P |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärk läbiviigu pealispinna ja isevoolsetes torudes ka veetaseme järgi |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Toru mõõtmed Materjal (manteltoru, sisetoru) Täitematerjal Isolatsioon MNTA kood 80904 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| - Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

1700 Kaljusüvendid, -kaevikud ja -tunnelid

| 171000 Avatud kaljusüvendid 1710 Avatud kaljusüvendid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleerimisvajaduse hindamisel tuleb arvesse võtta järgmisi küsimusi: lähedalasuvad kaljuruumid/-tühemikud, kaljukaeviku sügavus ja ümbritsevate alade tundlikkus heitmete, näiteks vibratsiooni, müra, gaasi ning tolmu suhtes. Kaljukaevik tuleb modelleerida, kui see asub ehitatud keskkonnas ja kalda kõrgus ületab 3 meetrit. Looduskeskkond Kaljukaeviku ulatus esitatakse 3-mõõtmelise alapiirina. Alapiiri kõrgusmärk ei näita kaeviku tasandit. |  | P |
| EsK | Ehitatud keskkond Modelleeritakse teoreetilise pinnana |  | K |
| EeL | Modelleeritakse teoreetilise pinnana Teoreetilist ulatust hinnatakse lähteandmete alusel. Kui lähteandmed (kaljupinnase teave) on puudulik, tuleb hinnata kaeviku ulatust ja laiust. |  | K |
| PõP | Nagu eelmises staadiumis Kaevatava pinna ulatust ajakohastatakse täpsema teabega kaljupinnase kohta. Üleantav materjal hõlmab pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Tee- ja tänavatarindite korral modelleeritakse mahuarvutustes kasutatav pind. Raudteetarindites modelleeritakse projektipõhiselt kaevatav ja puhastatav kaljupinnas eraldi pinnana. Enne kaljukaeviku rajamist kaardistatud kaljupinnas lisatakse ehitiseosa teostusmudeli kataloogi kolmnurkvõrgu mudelina, mis sisaldab murdejooni ja punkte, millest moodustuvad tahud. Vt nõuete tabelit „Kaljupinnas“. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Seinte täpsusnõuded ja nende lõikejoonte suurim lubatav aukude vahekaugus täpsusklassi kaupa Suurim lubatav purunemistsoon Suurim lubatud möödapuurimine põhjal Suurim lubatud stabiliseerimata seina kõrgus MNTA kood 30104.1 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria (trassi geomeetria) |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Teoreetiline pind on kaevatava tühemiku piirpinda (allesjääva kalju pinda) kirjeldav pind. Kaljukaeviku tolerantsinõuded on seotud selle piirpinnaga. Kui avatud kaljusüvend seotakse ajutise trassiga (näiteks juurdepääsutunnelid), tuleb tagada, et kõnealune trass on juurdepääsutunneli üleantava materjali koosseisus. |  |  |  |

| 172000 Kaljukanalid, -augud ja -süvendid 1720 Kaljukanalid, -augud ja -süvendid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Modelleerimisvajaduse hindamisel tuleb arvesse võtta järgmisi küsimusi: astangu sügavus ja võimalikud lähedalasuvad juba ehitatud tarindid (näiteks vundamendid) ning ruumivajadus lõhkamiseks, kaevamiseks ja muudeks kaevetöödeks. Modelleeritakse teoreetilise pinnana |  | P |
| PõP | Modelleeritakse teoreetilise pinnana Kui tasandite erinevus on väike (alla 1 m), võib kraavi põhja modelleerida ristlõike madalaima tasandi järgi ilma teoreetiliste pervedeta. Kui lähteandmed (kaljupinnase teave) on puudulik, tuleb hinnata kaeviku ulatust ja laiust. Kaevikuga seotud kaevamiseks vajalikud nõlvad modelleeritakse samuti nagu toru- ja kaablikraavide korral. Aluspõhi ja alused nagu toru- ja kaablikraavide korral. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Kaljukaevikute täpsusnõuded Suurim lubatav purunemistsoon MNTA kood 30104.2 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Teoreetiline pind on kaevatava tühemiku piirpinda (allesjääva kalju pinda) kirjeldav pind. Kaljukaeviku tolerantsinõuded on seotud selle piirpinnaga. |  |  |  |

| 174000 Veealused kaljusüvendid ja -kaevikud 1740 Veealused kaljusüvendid ja -kaevikud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Kaljukaeviku ulatus esitatakse pinna või 3-mõõtmelise alapiirina. | P |
| EeL | Modelleeritakse teoreetilise pinnana | K |
| PõP | Modelleeritakse teoreetilise pinnana Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana projektipõhiselt. | P |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Nagu avatud kaljusüvendite korral (1710). MNTA kood 30104.3 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 175100 Järeltöödeldud kaljupinnad 1751.1 Betooniga tasandatud kaljupinnad 1751.2 Kivimaterjaliga tasandatud lõhatud kaljupinnad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiiri või tarindi välispinnana. |  | P |
| PõP | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiiri või tarindi välispinnana. |  | K |
| TeM | Betooniga tasandatud kaljupinnad modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiiri või tarindi välispinnana. Kivimaterjaliga tasandatud pinnad nagu koodi 1330 korral. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjalinõuded Kaevatud pinna töötlus Kivimaterjali nõuded MNTA kood 30104.4 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 176100 Kaljusse rajatud maa-alused ruumid 1761.1 Kaljutunnelid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Looduskeskkond Maa-aluse ruumi ulatus esitatakse 3-mõõtmelise alapiirina. Ehitatud keskkond Modelleeritakse teoreetilise 3-mõõtmelise pinnana, nagu allpool ProS, RaP, TnP, PaP staadiumi korral on näidatud. |  | K |
| EeL | Maa-aluse ruumi teoreetiline pind modelleeritakse pinnamudeli või kehana. Tuleb mainida pinnamudelis esinevaid kõrvalekaldeid teoreetilisest ringjast kujust ja see kõrvalekalle ei tohi ületada 1/10 kaljukaeviku täpsusnõudest. Kolmnurkpinna tipud peavad paiknema teoreetilise ristlõike asukohtades. Pindade piirid (näiteks tunnelite ristumiskohtades) ei ole vajalikud. Profiilide süvendeid ei modelleerita. |  | K |
| PõP | Igal tunnelil peab olema oma trass, mis paikneb tunneli sees kaevatavate pindade piires. Vajaduse korral modelleeritakse teoreetiline pind sõltuvalt tunneli rajamise viisist tervikpinnana mitme väljajoonistatud pinna järgi VÕI kaljumassi kujutavate objektide kombineerimise teel. Šahtide läbimurdekohad näidatakse pinnamudelitel aukudena. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Kaeveprofiilide ja profiili üleminekualade algus- ja lõppvaiad Täpsusnõuded erinevate ristlõike lõikude kaupa Suurim lubatud purunemistsoon erinevate lõikude ristlõigete kaupa Aukude suurim lubatud vahe kohaldatava täpsusnõude kvaliteediklassi kaupa MNTA kood 30104.6 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Tunnelitrassi geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Võimalikud ühendustunnelid, süvendid, kaldservad ja kraavid tuleb esitada pinnamudelina (aga nende esitamine põhitunneli omaga samas pinnamudelis pole vajalik). Teoreetiline pind on kaevatava tühemiku piirpinda (allesjääva kalju pinda) kirjeldav pind. Kaljukaeviku tolerantsinõuded on seotud selle piirpinnaga. Kõik maa-aluse ruumi aluspõhja sisse kaevatavad kraavid ja nišid tuleb modelleerida eraldi (1720). |  |  |  |

| 176100 Kaljusse rajatud maa-alused ruumid 1761.4 Šahtid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Looduskeskkond Šahti ulatus esitatakse 3-mõõtmelise alapiirina. Ehitatud keskkond Modelleeritakse teoreetilise 3-mõõtmelise pinnana, nagu allpool ProS, RaP, TnP, PaP staadiumi korral on näidatud. |  | K |
| EeL | Šahti teoreetiline pind modelleeritakse pinnamudeli või kehana. Ei ole vajalik šahti põhja väljajoonestamine kuni maa-aluse ruumi ülapinnani ega augu tegemine šahti põhja. |  | K |
| PõP | Mudel koostatakse maa-aluse ruumi järgi ja pinnamudelisse tehakse auk. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Täpsusnõuded tasandi ja seina kaupa Suurim lubatav purunemistsoon Aukude suurim lubatud vahe kohaldatava täpsusnõude kvaliteediklassi kaupa MNTA kood 30104.7 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Teoreetiline pind on kaevatava tühemiku piirpinda (allesjääva kalju pinda) kirjeldav pind. Kaljukaeviku tolerantsinõuded on seotud selle piirpinnaga. |  |  |  |

| 176200 Kanalid ja süvendid kaljusse rajatud maa-alustes ruumides 1762 Kanalid ja süvendid kaljusse rajatud maa-alustes ruumides |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Kanalite ja süvendite teoreetiline pind modelleeritakse selliselt, et seda piiritleb teoreetilise tunneli alumine pind. Modelleerimisvajaduse hindamisel tuleb arvesse võtta kanalite ja süvendite arvu ning nende kaugust kaljuruumi alumisele pinnale ehitatavatest kandetarinditest. |  | P |
| PõP | Nagu eelmises staadiumis |  | K |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nagu koodi 1720 korral („Kaljukanalid, -augud ja -süvendid“). MNTA kood 30104.8 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| - Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |  |
| Teoreetiline pind on kaevatava tühemiku piirpinda (allesjääva kalju pinda) kirjeldav pind. Kaljukaevik tolerantsinõuded on seotud selle piirpinnaga. |  |  |

| 176900 Muud maa-alused kaljuruumid 1769 Muud maa-alused kaljuruumid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| EeL | Kaeviku pind modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi 3-mõõtmelise alapiiri, keha või pinnana. |  | K |
| PõP | Kaeviku pind modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi keha või 3-mõõtmelise joonmudelina. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Atribuudid nagu koodi 1761 korral, võttes arvesse võimalikke antud juhul kehtivaid erinõudeid. MNTA kood 30104.9 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Teoreetiline pind on kaevatava tühemiku piirpinda (allesjääva kalju pinda) kirjeldav pind. Kalju kaeviku tolerantsinõuded on seotud selle piirpinnaga. |  |  |  |

| 177100 Kaljusse puuritud augud 177200 Kaljusse puuritud kaevud 1771 Kaljusse puuritud augud 1772 Kaljusse puuritud kaevud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse keha või 3-mõõtmeliste murdejoontena. |  | P |
| EeL | Nagu eelmises staadiumis. |  | P |
| PõP | Nagu eelmises staadiumis. |  | P |
| TeM | Kõik puuritud augud ja kaevud modelleeritakse projektipõhiselt 3-mõõtmelise murdejoonena. |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Augu alg- ja lõpp-punkti koordinaadid (XYZ) Augu pikkus ja läbimõõt Augu otstarve ja puurimis- või uuristusmeetod Võimalik torustik MNTA kood 1771>30104.10 MNTA kood 1772>30104.11 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 177900 Muud kaljusse puuritavad tarindid 1779 Muud kaljusse puuritavad tarindid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Tarind modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi keha, pinna või 3-mõõtmelise joonmudelina |  | P |
| PõP | Tarind modelleeritakse igal üksikjuhul eraldi keha, pinna või 3-mõõtmelise joonmudelina |  | P |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt. |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nagu koodi 1761 korral, võttes arvesse võimalikke antud juhul kehtivaid erinõudeid. MNTA kood 30104.12 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

1800 Mulded, muldkehad ja täited

| 181100 Mulded 1811.1 Pinnasmulded 1811.2 Lõhatud kaljumaterjalist mulded |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Mulde pealispinna tasand ja nõlvad modelleeritakse pindadena, võimalikke kihte ei modelleerita. |  | P |  |
| EeL | Mulde pealispinna tasand ja nõlvad modelleeritakse pindadena, võimalikke kihte ei modelleerita. |  | K |  |
| PõP | Mulde pealispinna tasand ja nõlvad modelleeritakse pindadena, võimalikke kihte ei modelleerita. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |  |
| TeM | Modelleeritakse pinnana Pinnasmulded modelleeritakse ehitiseosa 2012 (Alumine koondpind) juurde. Lõhatud kaljumaterjalist mulded modelleeritakse ehitiseosa 1812 juurde. |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |
| Mulde materjali omadused Nõutav tihendus ja kandevõime Suurim lubatud rahnusuurus Kiilkihi omadused Nõutav tihendus ja kandevõime MNTA kood 1811.1>30401 MNTA kood 1811.2>30402 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |

| 181100 Mulded 1811.41 Kergkruusmulded 1811.42 Kergkruusbetoonmulded |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina |  | P |  |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina |  | P |  |
| PõP | Mulde pealispinna tasand ja nõlvad modelleeritakse pinnana, võimalikke kihte ei modelleerita. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |  |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Materjali omadused MNTA kood 1811.41>30402.1 MNTA kood 1811.42>30402.2 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |

| 181100 Mulded 1811.43 Vahtplasttäidisega mulded |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina | P |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina | P |
| PõP | Mulde pealispinna tasand ja nõlvad modelleeritakse pinnana, võimalikke kihte ei modelleerita. Aluspõhi modelleeritakse tarindi välispinnana. Kui kaitsetarindina kasutatakse raudbetoonplaati, tuleb see modelleerida eraldi kehana. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana | K |

| - Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Materjali omadused (EPS, XPS) MNTA kood 30402.3 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| PõP staadium: aluspõhi tuleb modelleerida eraldi kihina nagu koodi 1831 korral. |  |

| 181100 Mulded 1811.44 Rehvipurutäitega mulded 1811.45 Purustatud vahtklaasist täitega mulded |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina |  | P |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina |  | P |
| PõP | Mulde pealispinna tasand ja nõlvad modelleeritakse pinnana, võimalikke kihte ei modelleerita. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Kasutatav materjal (rehvipuru/-ribade tüüp, terved rehvid, rehvipakid) Materjali omadused MNTA kood 1811.44>30402.4 MNTA kood 1811.45>30402.5 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 181100 Mulded 1811.5 Vastumulded |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | Mulde pealispinna tasand ja nõlvad modelleeritakse pinnana, võimalikke kihte ei modelleerita. |  | K |
| PõP | Mulde pealispinna tasand ja nõlvad modelleeritakse pinnana, võimalikke kihte ei modelleerita. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Vastumulde omadused MNTA kood 30402.6 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 181100 Mulded 1811.6 Eelkoormusmulded |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | Mulde pealispinna tasand ja nõlvad modelleeritakse pinnana, võimalikke kihte ei modelleerita. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Eelkoormusmaterjali omadused Eelkoormusaeg MNTA kood 30402.7 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| - Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 183100 Paigaldusalused torudele 1831 Paigaldusalused torudele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Oluliste objektide asukohas modelleeritakse paigaldusalused tarindi välispinnana, kõrgusmärk veetaseme järgi. |  | P |
| PõP | Oluliste objektide asukohas modelleeritakse paigaldusalused tarindi välispinnana, kõrgusmärk veetaseme järgi. |  | K |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjali omadused Nõutav tihendus ja kandevõime MNTA kood 60205.1 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| PõP staadium: paigaldusaluse kõrgusmärki korrigeeritakse objektil toruseina paksuse alusel. |  |  |  |

| 183200 Algtäited 1832 Algtäited |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Ei modelleerita | E |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana | P |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt | P |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Materjali omadused Nõutav tihendus ja kandevõime MNTA kood 60206 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 183300 Lõpptäited 1833 Lõpptäited |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Ei modelleerita |  | E |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | P |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjali omadused Nõutav tihendus ja kandevõime MNTA kood 60207 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 183400 Vundamentide alused 183500 Tarindite ümbruse tagasitäited 1834 Vundamentide alused 1835 Tarindite ümbruse tagasitäited |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Modelleeritakse oluliste objektide asukohas tarindi välispinnana. |  | P |
| PõP | Modelleeritakse oluliste objektide asukohas tarindi välispinnana. |  | K |
| TeM | 1834 „Vundamentide alused“: ehitiseosa ülemine pind modelleeritakse pinnana. 1835 „Tarindite ümbruse tagasitäited“: lepitakse kokku projektipõhiselt. |  | K/P |
| Atribuudid |  |  |  |
| - MNTA kood 1834>60208 - MNTA kood 1835>60209 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 183600 Massivahetusega seotud täited 1836 Massivahetusega seotud täited |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | P |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | K |
| TeM | Täite pealispind modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjali omadused Nõutav tihendus ja kandevõime MNTA kood 60210 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 183700 Kaablikraavide hüdrotõkked 1837.1 Bentoniitmattidest hüdrotõke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir või olulised tarindid pinnana |  | P |
| PõP | Hüdrotõke modelleeritakse pinnana. |  | P |
| TeM | Hüdrotõke modelleeritakse pinnana. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Bentoniitmati omadused MNTA kood 60801 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 183700 Kaablikraavide hüdrotõkked 1837.2 Pinnase-bentoniidi segust hüdrotõke 1837.3 Kaablikraavide savimaterjalist hüdrotõkked |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir | P |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana Kile nagu nimetuse 1423.4 korral Kaitsekatte pealispind modelleeritakse pinnana Kaitse- ja drenaažikihi pealispind Filterkangas nagu nimetuse 2112 korral Dreenid nagu nimetuse 1431 korral Pind modelleeritakse tervikpinnana ja mudelis ei pea esitama vundamenditarinditele ette nähtud avasid jms.* | P |
| TeM | Hüdrotõke modelleeritakse pinnana. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Pinnase-bentoniidisegu omadused Savitarindi omadused MNTA kood 1837.2>60802 MNTA kood 1837.3>60803 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 183900 Muud kaevikutäited 1839 Muud kaevikutäited |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir või oluliste objektide asukohas tarindi välispinnana |  | P |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | P |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjali omadused Nõutav tihendus ja kandevõime MNTA kood 60211 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

2000 KATENDID JA KATTED

| Värvus ja tähtkood | Modelleerimisnõue |
| --- | --- |
| K | Kohustuslik, tuleb alati modelleerida |
| P | Projektipõhine |
| E | Ei modelleerita (ei olene projekteerimisstaadiumist) |

| 201000 Ülemine koondpind 2010 Ülemine koondpind |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| EeL | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| PõP | Modelleeritakse pinnana Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Kõvad pinnad (katendid, ääretoed ja eritarindid) modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. Projektipõhiselt ja pakkumiskutses määratu kohaselt: koostatakse maastikumudel terve ehitiseosa teostusmudeli põhjal kooskõlas Soome transpordiameti koostatud riikliku mõõdistamisjuhendiga, kus käsitletakse maastikuandmeid tee- ja raudteeprojektides (Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot - Mittausohje, Soome transpordiamet, 18/2017); luuakse lisaandmed, nii et ehitiseosa alatüüpi objektide alusel moodustatakse alapiir. Alapiirile omistatakse kõnealuse ehitiseosa InfraBIM-i kood. Iga alatüüpi ehitiseosa kantakse eraldi failina kataloogi „2010 Ülemine koondpind“. Alatüüpi objektid hulka kuuluvad sõiduteed, liiklussaared, kivisillutised, jalgteed ja rattateed, rohealad, materjalipiirid ning muud alaobjektid. Need alad joonestatakse tervikuna sellises ulatuses, kus omadused jäävad näiteks ala liigi ja pinnakattematerjali poolest samaks. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 43012 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |

- Lisateave

Üleantava materjali korral hõlmab ülemine koondpind sageli tarindosi, mille modelleerimine pindadena pole nõutav. Tegeliku ehitiseosa korral võib seda tüüpi tarindosade jaoks olla minimaalne andmevahetusnõue näiteks 3-mõõtmeline alapiir, kuid ehitiseosa on ühtlasi ülemise koondpinna osa. Näiteks „2144 Looduskivikatted“ antakse üle 3-mõõtmelise alapiirina, mis hõlmab materjaliinfot, kuid samuti lisatakse ehitiseosa pinnana ülemisse koondpinda.

| 201200 Alumine koondpind 2012 Alumine koondpind |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse pinnana |  | P |
| EeL | Modelleeritakse pinnana |  | P |
| PõP | Modelleeritakse pinnana Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 40501 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

2100 Katendi osad ja raudtee alustarindikihid

| 211100 Dreenkihid 2111 Dreenkihid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | P |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nõuded Elastsusmoodul (MPa) Kihi paksus Tulemus Teralisus: (sõelkõver 33356) Kihi paksus Elastsusmoodul (MPa) MNTA kood 11002 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Materjal |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 4.5 Pinna- ja konstruktsioonimudel. |  |  |  |

| 211200 Geotekstiilid 2112 Geotekstiilid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Geotekstiili välisservad modelleeritakse 2-mõõtmelise alapiirina. | P |
| PõP | Geotekstiili välisservad modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina või oluliste tarindite korral tarindi välispinnana. | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Nõuded kasutusklass Tulemus toote nimetus kasutusklass MNTA kood 11003 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria Materjal | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 212100 Jaotuskihid 212200 Eralduskihid raudteetarindites 212300 Vahekihid raudteetarindites 2121 Jaotuskihid 2122 Eralduskihid raudteetarindites 2123 Vahekihid raudteetarindites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Modelleeritakse tarindi ülemine pind. |  | K |
| PõP | Modelleeritakse tarindi ülemine pind. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nõue Kihi paksus Elastsusmoodul (200 MPa) Tulemus Teralisus: (näiteks KaM Go 0/63 ja sõelkõver 45578) Tihenduse kontrollimise meetod ja tulemus (1, E2 = 145, E2/E1 = 1,8) Üksikasjalik materjaliteave MNTA kood 2121>11004 MNTA kood 2122>11005 MNTA kood 2123>11006 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. Tihenduse kontrollimise meetodeid 1 kuni 6 kirjeldatakse InfraRYL-i nõuete 2. lisas. Üksikasjalik materjaliteave on tähtis, kui täitematerjalil on eriomadusi, näiteks kohati suur kaaliumalumiiniumsilikaadi sisaldus. |  |

| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria Materjal | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 4.5 Pinna- ja konstruktsioonimudel. |  |

| 213100 Sidumata kandekihid 2131 Sidumata kandekihid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Sidumata kandekiht: modelleeritakse tarindi ülemine pind. |  | P |
| PõP | Sidumata kandekiht: modelleeritakse tarindi ülemine pind. Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nõue Kihi paksus Elastsusmoodul (280 MPa) Erinõuded: puuduvad Tulemus Teralisus: (näiteks KaM Go 0/45 ja sõelkõver 45589) Tarindisse tihendatud peenosiste sisaldus: (3–5%) Tihenduse kontrollimise meetod ja tulemus (1, E2 = 189, E2/E1 = 1,8) Üksikasjalik materjaliteave MNTA kood 40507 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. Tihenduse kontrollimise meetodeid 1 kuni 6 kirjeldatakse InfraRYL-i nõuete 2. lisas. Üksikasjalik materjaliteave on tähtis, kui täitematerjalil on eriomadusi, näiteks kohati suur kaaliumalumiiniumsilikaadi sisaldus. Erinõue võib olla näiteks kruusatee seotud kiht. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Materjal |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 4.5 Pinna- ja konstruktsioonimudel. |  |  |  |

| 213200 Seotud kandekihid 2132.1 Stabiliseeritud kandekihid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | P |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjali omadused Arvestuslik kandevõime Stabiliseerimismeetod (BST, SST, KOST, MHST) Kasutatud sideaine Sideaine tugevus ja kogus MNTA kood 41001 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Materjal |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 4.5 Pinna- ja konstruktsioonimudel. |  |  |  |

| 214100 Seotud katendid 2141.1 Katendi kõige alumine kiht |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| PõP | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nõue Materjali tüüp (ABK) Deformatsiooniklass (II) Paksus (60 mm) Tulemus Materjali tüüp (ABK 22) Bituumeni penetratsiooniklass (50/70) Deformatsiooniklass (II) Korduvkasutatava asfaldi osakaal Paksus (57 mm) MNTA kood 43001 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Materjal |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| * Erinevate katendialade näitamiseks kasutatakse 3-mõõtmelisi alapiire. Miinimumnõue on, et erinevad asfaltkatendid ja muud pinnatarindid hõlmataks pindadena ülemise koondpinna hulka. Tugevdused modelleeritakse nii nagu koodi 2162 korral. |  |  |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 4.5 Pinna- ja konstruktsioonimudel. |  |  |  |

| 214100 Seotud katendid 2141.2 Katendi ülemine kiht |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| PõP | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| TeM | Modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. Asfaltkatendid modelleeritakse nagu koodi 2010 (ülemine koondpind) korral ja peavad põhinema objektil mõõdetud andmetel. Projektipõhiselt ja pakkumiskutses määratu järgi moodustatakse ehitiseosa alusel eraldi 3-mõõtmeline alapiir, mis seejärel lisatakse eraldi kogumina kataloogi „2010 (Ülemine koondpind)“. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nõue Materjali tüüp (SMA 16) Deformatsiooniklass (II) Hõõrdkulumiskindlus: (KN < 32 või AN < 10) Korduskasutatava asfaldi osakaal (0%) Paksus (40 mm) Erinõuded: puuduvad Tulemus Materjali tüüp (SMA 16) Bituumeni penetratsiooniklass (70/100) Deformatsiooniklass (II) Hõõrdkulumiskindlus: (KN 28–30 või AN 7–9) Korduskasutatava asfaldi osakaal (0%) Paksus (43 mm) |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. Erinõudeks võib olla näiteks läbitungimatu katend pinnasevee kaitseks või stabiliseerimine hüdrauliliste sideainetega. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Materjal |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| * Erinevate katendialade näitamiseks kasutatakse 3-mõõtmelisi alapiire. Miinimumnõue on, et erinevad asfaltkatendid ja muud pinnatarindid hõlmataks pindadena ülemise koondpinna hulka. Tugevdused modelleeritakse nii nagu koodi 2162 korral. |  |  |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 4.5 Pinna- ja konstruktsioonimudel. |  |  |  |

| 214200 Pindamiskatted 2142 Pindamiskatted |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| PõP | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| TeM | Modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. Pindamiskatted modelleeritakse nagu koodi 2010 (ülemine koondpind) korral ja peavad põhinema objektil mõõdetud andmetel. Projektipõhiselt ja pakkumiskutses määratu järgi moodustatakse ehitiseosa alusel eraldi 3-mõõtmeline alapiir, mis seejärel lisatakse eraldi kogumina kataloogi „2010 (Ülemine koondpind)“. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjali omadused MNTA kood 44001 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Materjal |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| * Erinevate katendialade näitamiseks kasutatakse 3-mõõtmelisi alapiire. Miinimumnõue on, et erinevad asfaltkatendid ja muud pinnatarindid hõlmataks pindadena ülemise koondpinna hulka. Tugevdused modelleeritakse nii nagu koodi 2162 korral. |  |  |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 4.5 Pinna- ja konstruktsioonimudel. |  |  |  |

| 214300 Laotavad katted 2143.1 Betoonkatted 2143.11 Betoonkivi- ja -plaatkatted 2143.2 Looduskivist katted |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| PõP | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| TeM | Modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. Laotavad katted modelleeritakse nagu koodi 2010 (ülemine koondpind) korral ja peavad põhinema objektil mõõdetud andmetel. Projektipõhiselt ja pakkumiskutses määratu järgi moodustatakse ehitiseosa alusel eraldi 3-mõõtmeline alapiir, mis seejärel lisatakse eraldi kogumina kataloogi „2010 (Ülemine koondpind)“. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| 2143.11 Betoonkivi- ja -plaatkatted Betoonkivide klass Materjali mõõtmed Pinnatöötlus Ladumisviis lingina eraldi dokumendile Ilmastikukindlus Iseloomulik paindetugevus Survetugevus Hõõrdkulumiskindlus Materjali mõõtmed Ladumisviis lingina eraldi dokumendile 2143.2 Looduskivist katted Materjali omadused Materjali mõõtmed Ladumisviis lingina eraldi dokumendile MNTA kood 2143.1>45004.2 MNTA kood 2143.2>45007 MNTA kood 2143.11>45004.1 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Materjal |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| * Erinevate katendialade näitamiseks kasutatakse 3-mõõtmelisi alapiire. Miinimumnõue on, et erinevad asfaltkatendid ja muud pinnatarindid hõlmataks pindadena ülemise koondpinna hulka. Tugevdused modelleeritakse nii nagu koodi 2162 korral. Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 4.5 Pinna- ja konstruktsioonimudel. |  |  |  |

| 214400 Sidumata katted 2144 Sidumata katted |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| PõP | 3-mõõtmeline alapiir* |  | P |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nõue Kihi paksus Erinõuded: puuduvad Tulemus Teralisus: (näiteks KaM Go 0/11 ja sõelkõver 45612) Tarindisse tihendatud peenosiste sisaldus: (9–12%) Üksikasjalik materjaliteave (teekattesegusse lisatud peenosised) MNTA kood 40511 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Materjal |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| * Erinevate katendialade näitamiseks kasutatakse 3-mõõtmelisi alapiire. Miinimumnõue on, et erinevad asfaltkatendid ja muud pinnatarindid hõlmataks pindadena ülemise koondpinna hulka. Tugevdused modelleeritakse nii nagu koodi 2162 korral. Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 4.5 Pinna- ja konstruktsioonimudel. |  |  |  |

| 215000 Siirdetarindid 2150 Siirdetarindid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Ei modelleerita |  | E |
| PõP | Pehmel pinnasel Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiiri või alumise pinnana siirdekiilu tasandil. Aluskivimil Ei modelleerita |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana, aluskivimil ei modelleerita. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nõue Aluse nimikalle ja -pikkus (1 : 30 ja 14 m) Korrigeerimata sügavus ja korrektsiooniväärtus (1,7 + 0 m) Täitematerjal (liiv) Erinõuded: puuduvad Tulemus Täide: (sõelkõver 45489) Tarindisse tihendatud peenosiste sisaldus: (3–5%) Tihenduse kontrollimise meetod ja tulemus: (pole saadaval) Üksikasjalik materjaliteave |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. Siirdekiilu nimikalle sõltub tee kategooriast ja pikkus sõltub kaldest ning tarindi paksuseerinevustest. Sügavuse korrektsiooniväärtus sõltub täitematerjalist (näiteks lõhatud kalju korral ligikaudu 0,5 m). |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 216200 Katendi tugevdused 2162 Katendi tugevdused |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Ei modelleerita |  | E |
| PõP | Katendi tugevdus modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiiri või pinnana. |  | P |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tugevduse omadused MNTA kood 44501 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

2200 Ääretoed, rennid, astmed ja erosioonitõkked

| 221100 Äärekivid 2211 Äärekivid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita* |  | E |
| EeL | Ei modelleerita* |  | E |
| PõP | Äärekive hõlmava ristlõike korral modelleeritakse äärekivi nähtava osa alumine serv murdejoonena alates asfaldi ja äärekivi ühenduskohast XYZ-koordinaatsüsteemis. Äärekivi ülemine serv modelleeritakse murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis. Eraldi kaeveid äärekivi rajamiseks ei modelleerita tarindikihtide juurde. Äärekivide alumiste osade modelleerimises lepitakse kokku projektipõhiselt. Äärekivi ülaserva modelleerimine (xyz) Äärekivi ja pealiskatte üleminekukoha modelleerimine (xyz) |  | K |
| TeM | Ühenduskoht ja äärekivi ülemine serv modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis. Ehitiseosa ehitusmudel peab põhinema objektil mõõdetud andmetel. Mõõtetäpsus kooskõlas asjakohaste juhistega teostusmudeli kohta. Ehitiseosa objektidele tuleb määrata kordumatud koodid, et iga objekti oleks võimalik õigesti tuvastada. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjalinõuded Mõõtmed MNTA kood 2211.1>45001 MNTA kood 2211.2>45002 MNTA kood 2211.3>45003 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| EsK, EeL staadium: äärekivid hõlmatakse ülemisse koondpinda. Erandiks on ohutussaared, madaldatud äärekivid ülekäigukohtade ees jms, mida ei modelleerita. |  |  |  |

| 221200 Voolurennid 2212 Voolurennid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Veevoolu tase modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. | P |
| PõP | Sademeveerenni veevoolu tase modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Lisaks veevoolu tasemele modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena need murdejooned, mis piirnevad muude tarinditega või mõjutavad ruumivajadust või kõnealuse objekti toimimist. | K |
| TeM | Veetase modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Materjalinõuded Mõõtmed MNTA kood 50802 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 221300 Maastikuastmed 2213 Maastikuastmed |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | Maastikuastmed modelleeritakse tarindi välispinnana või kehana. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjalinõuded MNTA kood 90204.1 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 221400 Tugimüürid 2214.1 Looduskividest müürid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Müüri ulatus modelleeritakse 2-mõõtmelise alapiirina või müüri trass 2-mõõtmelise joonena. | P |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena (kõrgusmärk müüri pealispinnast) või ... kehana. | K |
| PõP | Müür ja selle alustarindid modelleeritakse kehadena. | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana kogu tarindi ulatuses. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Materjali omadused Looduskivide mõõtmed MNTA kood 90204.2 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| Arvestage, et erinõuded ehituslike tarindosade suhtes on esitatud sarja 4000 koodide all. |  |

| 221400 Tugimüürid 2214.2 Kivikorvidest müürid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Müüri ulatus modelleeritakse 2-mõõtmelise alapiirina või müüri trass 2-mõõtmelise joonena. |  | P |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena (kõrgusmärk müüri pealispinnast) või ... kehana. |  | K |
| PõP | Müür ja selle alustarindid modelleeritakse kehadena. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana kogu tarindi ulatuses. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Täitematerjal Kivikorvide materjal ja mõõtmed MNTA kood 90204.3 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Arvestage, et erinõuded ehituslike tarindosade suhtes on esitatud sarja 4000 koodide all. |  |  |  |

| 221400 Tugimüürid 2214.3 Betoonkivimüürid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Müüri ulatus modelleeritakse 2-mõõtmelise alapiirina või müüri trass 2-mõõtmelise joonena. |  | P |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena (kõrgusmärk müüri pealispinnast) või ... kehana. |  | K |
| PõP | Müür ja selle alustarindid modelleeritakse kehana. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana kogu tarindi ulatuses. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjalinõuded Tarindi mõõtmed Vundamendi lahendus MNTA kood 90204.4 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Arvestage, et erinõuded ehituslike tarindosade suhtes on esitatud sarja 4000 koodide all. |  |  |  |

| 222100 Geokärjed 222200 Kivipuisted 2221 Geokärjed 2222 Kivipuisted |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 2-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | K |
| TeM | Geokärjed ja kivipuisted modelleeritakse tarindi välispinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Geokärje tüüp Täitematerjal Kivimaterjali fraktsioon MNTA kood 2221>30606 MNTA kood 2222>30607 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| PõP staadium: dreenkiht modelleeritakse nagu koodi 2111 korral. |  |  |  |

| 222300 Kivikatted 2223 Kivikatted |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | 2-mõõtmeline alapiir | K |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana | K |
| TeM | Modelleeritakse iga kihi pealispinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Iga kivikattekihi fraktsioon MNTA kood 30609 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| PõP staadium: dreenkiht modelleeritakse nagu koodi 2111 korral. |  |

| 222400 Geovõrgud 222500 Looduslikud erosioonitõkked 2224 Geovõrgud 2225 Looduslikud erosioonitõkked |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 2-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | K |
| TeM | Geovõrgud ja erosioonitõkked modelleeritakse tarindi välispinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Geovõrgu tüüp Loodusliku erosioonitõkke sõnaline kirjeldus või link eraldi dokumendile MNTA kood 2225>30613 MNTA kood 2224>30703 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| PõP staadium: dreenkiht modelleeritakse nagu koodi 2111 korral. |  |  |  |

2300 Taimtarindid

| 231000 Juured ja võra. 2310 Juured ja võrad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Puude ja üksikute põõsaste juured Modelleeritakse 3-mõõtmelise kehana (puuobjekti osa, vt 2330: hõlmab juuri, võra ulatust ja puu korral ka tüve). Muid juuri ega katteid ei modelleerita. |  | K |
| EeL | Puude ja üksikute põõsaste juured Modelleeritakse 3-mõõtmelise kehana (puuobjekti osa, vt 2330: hõlmab juuri, võra ulatust ja puu korral ka tüve). Tänavaäärsete puude kasvualus Modelleeritakse 2-mõõtmelise alapiirina Muid juuri ega katteid ei modelleerita. |  | K |
| PõP | Puude ja üksikute põõsaste juured Modelleeritakse 3-mõõtmelise kehana (puuobjekti osa, vt 2330: hõlmab juuri, võra ulatust ja puu korral ka tüve). Tänavaäärsete puude juured Modelleeritakse tarindi alumise pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis (sealhulgas murdejooned). Ala kujul rohi, põõsad ja püsikud, juured Juurestiku alumise pinna 3-mõõtmeline alapiir - Võra Võra pealispinna 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina XYZ-koordinaatsüsteemis. Tänavaäärsete puude juured Modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. Projektipõhiselt moodustatakse tarindosa alusel eraldi 2-mõõtmeline alapiir, mis seejärel lisatakse eraldi kogumina kataloogi „2010 (Ülemine koondpind)“. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 90301 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Taimtarindite osas ei ole InfraBIM-i liigitus veel täielik. Maastikuliigitust töötatakse välja projekti MaisemaBIM raames ja tulemused kantakse peagi InfraBIM-i liigitusse. Puude ja üksikpõõsaste istutusauke ega juurestiku alumist pinda ei hõlmata alumise koondpinna hulka. |  |  |  |

| 232000 Muru ja kasuvalus 2320 Muru ja kasvualus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 2-mõõtmeline alapiir |  | K |
| EeL | 2-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | 2-mõõtmeline alapiir |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina Projektipõhiselt moodustatakse tarindosa alusel eraldi 2-mõõtmeline alapiir, mis seejärel lisatakse eraldi kogumina kataloogi „2010 (Ülemine koondpind)“. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 90201 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Taimtarindite osas ei ole InfraBIM-i liigitus veel täielik. Maastikuliigitust töötatakse välja projekti MaisemaBIM raames ja tulemused kantakse peagi InfraBIM-i liigitusse. |  |  |  |

| 233000 Istikud 2330 Istikud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Üksikpuud ja -põõsad Puu või põõsa asukoht modelleeritakse 3-mõõtmelise punktina ja objekt modelleeritakse ka 3-mõõtmelise kehana (hõlmab kasvualust, võra ulatust ja puu korral ka tüve). Alaobjektid 2-mõõtmeline alapiir | K |
| EeL | Üksikpuud ja -põõsad Puu või põõsa asukoht modelleeritakse 3-mõõtmelise punktina ja objekt modelleeritakse ka kehana (hõlmab kasvualust, võra ulatust ja puu korral ka tüve). Alaobjektid 2-mõõtmeline alapiir | K |

| PõP | Üksikpuud ja -põõsad Puu või põõsa asukoht modelleeritakse 3-mõõtmelise punktina ja objekt modelleeritakse ka 3-mõõtmelise kehana (hõlmab kasvualust, võra ulatust ja puu korral ka tüve). Alaobjektid 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| --- | --- | --- | --- |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina XY-koordinaatsüsteemis. Projektipõhiselt moodustatakse tarindosa alusel eraldi 2-mõõtmeline alapiir, mis seejärel lisatakse eraldi kogumina kataloogi „2010 (Ülemine koondpind)“. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
|  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Taimtarindite osas ei ole InfraBIM-i liigitus veel täielik. Maastikuliigitust töötatakse välja projekti MaisemaBIM raames ja tulemused kantakse peagi InfraBIM-i liigitusse. |  |  |  |

2400 Raudteede pealisehitised

| 241000 Raudteede ballastkihid 2410 Raudteede ballastkihid |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | K |  |  |
| EeL | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | K |  |  |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana Lisaks pinnale hõlmab üleantav materjal pinda moodustavaid murdejooni. |  | K |  |  |
| TeM | Modelleeritakse tarindi välispinnana |  | K |  |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |  |
| Ballastkihi nõuded (link eraldi dokumendile) MNTA kood 11101 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |  |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |  |  |
| Lisateave |  |  |  |  |  |
| 242000 Rööbasteed 2420 Rööbasteed |  |  |  |  |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Rööbastee keskjoon modelleeritakse geomeetriana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  |  | K |
| EeL | Rööbastee keskjoon modelleeritakse geomeetriana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  |  | K |
| PõP | Rööbastee keskjoon modelleeritakse geomeetriana XYZ-koordinaatsüsteemis (kõrgusmärk rööbastee kõrgusjoone järgi). Baasrööbastee geomeetria peab hõlmama rööbastee kilomeetripostide süsteemi. Elementide loetelu, mis hõlmab nii XYZ-koordinaate kui ka sisemist paigutust rööbastee keskjoone suhtes. Raudteedepoo elementide loetelud rööbasteede kaupa. Teave juhtpunktide kohta, millega tuleb siduda rööbastee mõõdistamine* Õiges koordinaatsüsteemis mõõtjoonis DWG-vormingus (raudteedepoodele)* |  |  | K |
| TeM | Rööbastee keskjoon antakse üle PõP plaanile vastava geomeetriana XYZ-koordinaatsüsteemis ja kvaliteedi tagamise teostusmõõdistusena, kus rööbastee keskjoont võrreldakse PõP plaaniga (kõrgusmärk rööbastee kõrgusjoone järgi). Kvaliteedi tagamise teostusmõõdistus peab hõlmama geomeetria elementide üleminekupunkte ning pöörmealade ees- ja tagaosa. Tolerantsipiiridest väljas olevat rööbasteed ei tohi üle anda –> kui rööbastee ei vasta projektile, peab rööbastee geomeetria projekteerija selle ümber arvutama (rööbastee hooldamine põhineb rööbastee õigel geomeetrial). Teave juhtpunktide kohta, kust rööbasteed mõõdistatakse* |  |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Kilomeetripostide süsteem (XYZ) Raudteepöörmed (XYZ) Rööbastee põikkalle (mm) Rööpa tüüp (lühike rööbas, pikk rööbas, kokkukeevitatud pikkrööbas) Rööpa mass Üleminekurööbas (lõppeva rööpa mass / algava rööpa mass) Rööpapõkkude asukoht (km + m) Ankru asukoht (km + m) Ankru tüüp (Mathee, Fair V, Fair T) Keevitusmeetod (Tjh, Krjh) Rööpa terasemark (UIC700, UIC900A, UIC900B, UIC1100) Isoleerpõkkude asukoht (km + m) Liipri tüüp (B63, B75, B86, BP89, B97, BP99, 1. klassi puitliiper, 2. klassi puitliiper) liipri asukoht [km + m] MNTA kood 11102 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| - Geomeetria |  | - IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| * Antakse üle koos rööbastee geomeetriaga. Lisateabe saamiseks vt RATO 2 (Soome transpordiameti raudteetehniline juhend). |  |  |  |  |
| 242100 Rööpad 2421 Rööpad |  |  |  |  |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  |  | E |
| EeL | Ei modelleerita |  |  | E |
| PõP | Modelleerimismeetod/-täpsus lepitakse kokku projektipõhiselt. |  |  | P |
| TeM | Modelleerimismeetod/-täpsus lepitakse kokku projektipõhiselt. |  |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Rööpa tüüp (lühike rööbas, pikk rööbas, kokkukeevitatud pikkrööbas) Rööpa mass Üleminekurööbas (lõppeva rööpa mass / algava rööpa mass) Rööpapõkkude asukoht (km + m) Ankru asukoht (km + m) Ankru tüüp (Mathee, Fair V, Fair T) Keevitusmeetod (Tjh, Krjh) Rööpa terasemark (UIC700, UIC900A, UIC900B, UIC1100) Isoleerpõkkude asukoht (km + m) MNTA kood 11103 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  |  |  |  |
| Lisateave |  |  |  |  |

| 242200 Liiprid 2422 Liiprid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  |  | E |
| EeL | Ei modelleerita |  |  | E |
| PõP | Modelleerimismeetod/-täpsus lepitakse kokku projektipõhiselt. |  |  | P |
| TeM | Modelleerimismeetod/-täpsus lepitakse kokku projektipõhiselt. |  |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Liipri tüüp (B63, B75, B86, BP89, B97, BP99, 1. klassi puitliiper, 2. klassi puitliiper) liipri asukoht [km + m] MNTA kood 11104 |  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  |  |  |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| 242300 Raudteepöörangud 2423 Raudteepöörangud |  |  |  |  |  |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |  |
| EsK |  | Raudteepöörmete keskjoon modelleeritakse geomeetriana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | E |  |
| EeL |  | Raudteepöörmete keskjoon modelleeritakse geomeetriana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | P |  |
| PõP |  | Raudteepöörme keskjoon modelleeritakse rööbastee geomeetria osana XYZ-koordinaatsüsteemis (kõrgusmärk rööbastee kõrgusjoone järgi). Iga rööbastee modelleeritakse eraldi geomeetriana. Pöörmeesiste ja -taguste alade loetelu. Loetelu peab sisaldama nii XYZ-koordinaate kui ka sisemist paigutust rööbastee keskjoone suhtes. Teave juhtpunktide kohta, millega tuleb siduda raudteepöörmete mõõdistamine. |  | K |  |
| TeM |  | Rööbastee keskjoon antakse üle PõP plaanile vastava geomeetriana XYZ-koordinaatsüsteemis ja kvaliteedi tagamise teostusmõõdistusena, kus rööbastee keskjoont võrreldakse PõP plaaniga (kõrgusmärk rööbastee kõrgusjoone järgi). Kvaliteedi tagamise teostusmõõdistus peab hõlmama geomeetria elementide üleminekupunkte ning pöörmealade ees- ja tagaosa. Tolerantsipiiridest väljas olevat rööbasteed ei tohi üle anda –> kui rööbastee ei vasta projektile, peab rööbastee geomeetria projekteerija selle ümber arvutama (rööbastee hooldamine põhineb rööbastee õigel geomeetrial). Teave juhtpunktide kohta, kust raudteepööret mõõdistatakse. |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |  |
| Pöörme tüüp Ristprussid Pöörme käelisus Pöörmepõku matemaatiline keskpunkt, XYZ Tehnoloogia ja komponendid Paigaldusaasta Tehtud hooldustööd MNTA kood 11105 |  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |  |
| Geomeetria |  |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |  |
| Lisateave |  |  |  |  |  |
| Lisateabe saamiseks vt RATO 4 (Soome transpordiameti raudteetehniline juhend). |  |  |  |  |  |

| 243100 Raudteeületuskoha elemendid 2431 Raudteeületuskoha elemendid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| PõP | Elemendi kate modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina, kõrgusmärk määratakse katte ülemisest servast. |  | K |
| TeM | Elemendi kate modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina, kõrgusmärk määratakse katte ülemisest servast. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Katte materjal Raudteeületuskoha nimetus Keskpunkti asukoht (km + m) Keskpunkti koordinaadid (ETRS-TM35FIN) MNTA kood 11106 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 243200 Jalakäijate ülekäigukohad 2432 Jalakäijate ülekäigukohad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| PõP | Modelleeritakse tarindi välispinnana* |  | P |
| TeM | Modelleeritakse tarindi välispinnana* |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Maksimaalne terasuurus (max 25 mm) 0...12 mm fraktsiooni osakaal (%) Kasutatava kivimaterjali värvus (hele, tume) MNTA kood 11107 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| *PõP ja TeM-i staadium: geotekstiil modelleeritakse nagu koodi 2112 korral. |  |  |  |

3000 SÜSTEEMID

| Värvus ja tähtkood | Modelleerimisnõue |
| --- | --- |
| K | Kohustuslik, tuleb alati modelleerida |
| P | Projektipõhine |
| E | Ei modelleerita (ei olene projekteerimisstaadiumist) |

3100 Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid

| 311100 Kanalisatsioonitorud 3111 Kanalisatsioonitorud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel murdejoonena (XYZ). Isevoolsete torude ja survetorude korral määratakse kõrgusmärk vastavalt veevoolu taseme ning toru pealispinna järgi. Ristlõike mõõtmed ja seina paksus modelleeritakse. |  | P |
| EeL | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel murdejoonena (XYZ). Isevoolsete torude ja survetorude korral määratakse kõrgusmärk vastavalt veevoolu taseme ning toru pealispinna järgi. Ristlõike mõõtmed ja seina paksus modelleeritakse. |  | P |
| PõP | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel murdejoonena (XYZ). Isevoolsete torude ja survetorude korral määratakse kõrgusmärk vastavalt veevoolu taseme ning toru pealispinna järgi. Toru ristlõike kuju ja mõõtmed ning samuti seina paksus modelleeritakse teostamiseks õige detailsusega. |  | K |
|  | Kaev 1 Kaev 2 Kaev 1 Kaev 2 Toru 1 Toru 1 Survekanalisatsiooni asukohateave (xyz) Sade- ja reoveetoru asukohateave (xyz) |  |  |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena sõlmede vahel XYZ-koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärk veevoolu taseme järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 80601 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Ristlõike mõõtmed: Ringikujuline ristlõige: siseläbimõõt Ovaalne ristlõige: kõrgus ja sisemine pikkusmõõt Neljakandiline toru: kõrgus ja laius Seina paksus Toru kordumatu tunnuskood Toru lõpp-punkti kordumatu tunnuskood Toru alguspunkti kordumatu tunnuskood Kalle [%] Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) Kirjeldus Materjal Alguspunkti koordinaadid Lõpp-punkti koordinaadid Kõrgusmärgi tüüp (pealispinnast, keskpunktist või veetasemest) | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| Ehitise konstruktiivelemendi nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 8.6 Torud |  |

| 311200 Reoveekanalisatsiooni kontrollkaevud 311300 Reoveekanalisatsiooni kontrolltorud 311400 Reoveepumplad 3112 Reoveekanalisatsiooni kontrollkaevud 3113 Reoveekanalisatsiooni kontrolltorud 3114 Reoveepumplad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Kaevukaane ja aluspõhja keskpunkti XYZ-koordinaadid. | P |
| EeL | Kaevukaane ja aluspõhja keskpunkti XYZ-koordinaadid. | P |
| PõP | Kaevu kaas ja põhi modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena. Asukohateave (xyz) Kaevu läbimõõt Liituvate torude kõrgus Kaevu kõrgus Sissevoolutoru Asukohateave (xyz) Settepesa kõrgus Materjali paksus Väljavoolutoru | K |

| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis. Asukoht määratakse kaevu või kaane keskpunkti järgi, kõrgusmärk kaevu kaane järgi. |  | K |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 3113>50202.2 MNTA kood 3112>80602 MNTA kood 3114>80702.1 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Kaevukaane kõrgusmärk Põhja kõrgusmärk 3-mõõtmelise ristlõike keskpunkt Ristlõike mõõtmed: Ringikujuline ehitus: siseläbimõõt Neljakandiline ehitus: kõrgus ja laius Kaevu kordumatu tunnuskood Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) Kirjeldus Materjal Seina paksus Ühinevad torud: toru viitenumber, voolu suund (sisse/välja), kõrgusmärk. Kaane tüüp Kaane materjal Kaane kandevõime klass Kaane läbimõõt Kaane keskpunkti koordinaadid Setiti sügavus Setiti maht Kaevu ehitamise kuupäev Kaevu renoveerimise kuupäev Renoveerimismeetod |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. EI OLE kohustuslik/nõutav teave, mida saaks vahetada IM4 vormingus |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 8.5.1 Ringikujulised tarindid ja 8.5.2 Neljakandilised tarindid |  |  |  |

| 311500 Ühendustarindid (reoveekanalisatsioon) 3115 Ühendustarindid (reoveekanalisatsioon) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse tarindina, mille asukoht määratakse toru lõpp-punkti järgi. Alumise ja pealispinna kõrgusmärgi väärtused määratakse vastavalt toru alumise ning pealispinna järgi. |  | P |
| EeL | Modelleeritakse tarindina, mille asukoht määratakse toru lõpp-punkti järgi. Alumise ja pealispinna kõrgusmärgi väärtused määratakse vastavalt toru alumise ning pealispinna järgi. |  | P |
| PõP | Modelleeritakse tarindina, mille asukoht määratakse toru lõpp-punkti järgi. Alumise ja pealispinna kõrgusmärgi väärtused määratakse vastavalt toru alumise ning pealispinna järgi. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise punktina. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 80603 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria Toru 3-mõõtmeline lõpp-punkt Toru pealispinna kõrgusmärk Toru alumise pinna kõrgusmärk Kordumatu tunnus Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) Kirjeldus Ühinevad torud toru viitenumber, voolu suund (sisse/välja), kõrgusmärk. |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Ehitise konstruktiivelemendi nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 8.5.4 Ühendused |  |  |  |

| 312100 Sademeveetorud 3121 Sademeveetorud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel 3-mõõtmelise murdejoonena. Isevoolsete torude ja survetorude korral määratakse kõrgusmärk vastavalt veevoolu taseme ning toru pealispinna järgi. | P |
| EeL | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel 3-mõõtmelise murdejoonena. Isevoolsete torude ja survetorude korral määratakse kõrgusmärk vastavalt veevoolu taseme ning toru pealispinna järgi. | P |

| PõP | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel murdejoonena (XYZ). Isevoolsete torude ja survetorude korral määratakse kõrgusmärk vastavalt veevoolu taseme ning toru pealispinna järgi. Toru ristlõike kuju ja mõõtmed ning samuti seina paksus modelleeritakse teostamiseks õige detailsusega. |  | K |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kaev 1 Kaev 2 Kaev 1 Kaev 2 Toru 1 Toru 1 Survekanalisatsiooni asukohateave (xyz) Sade- ja reoveetoru asukohateave (xyz) |  |  |
| TeM | Modelleeritakse sõlmede vahel veevoolu tasandil 3-mõõtmelise murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Nimisiseläbimõõt (näiteks 400 mm) Lubatud materjalid (näiteks plast ja betoon) Paigaldussügavus (2,5...3,4 m) Erinõuded: (plaatalus) Tulemus Toode: (näiteks UPONOR xxxx) MNTA kood 80801 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Ristlõike mõõtmed: Ringikujuline ristlõige: siseläbimõõt Ovaalne ristlõige: kõrgus ja sisemine pikkusmõõt Neljakandiline toru: kõrgus ja laius Seina paksus Toru kordumatu tunnuskood Toru lõpp-punkti kordumatu tunnuskood Toru alguspunkti kordumatu tunnuskood Kalle [%] Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) Kirjeldus Materjal Alguspunkti koordinaadid Lõpp-punkti koordinaadid Kõrgusmärgi tüüp (pealispinnast, keskpunktist või veetasemest) |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| - Lisateave |  |  |  |
| - Ehitise konstruktiivelemendi nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 8.6 Torud |  |  |  |

| 312200 Sademeveekanalisatsiooni kontrollkaevud 312300 Sademeveekanalisatsiooni kontrolltorud 312400 Sademeveepumplad 3122 Sademeveekanalisatsiooni kontrollkaevud 3123 Sademeveekanalisatsiooni kontrolltorud 3124 Sademeveepumplad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Kaevukaane ja aluspõhja keskpunkti XYZ-koordinaadid. |  | P |
| EeL | Kaevukaane ja aluspõhja keskpunkti XYZ-koordinaadid. |  | P |
| PõP | Kaevu kaas ja põhi modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena. Asukohateave (xyz) Kaevu läbimõõt Liituvate torude kõrgus Kaevu kõrgus Sissevoolutoru Asukohateave (xyz) Settepesa kõrgus Materjali paksus Väljavoolutoru |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis. Asukoht määratakse kaevu või kaane keskpunkti järgi, kõrgusmärk kaevu kaane järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 3123>50202.1 MNTA kood 3124>80702 MNTA kood 3122>80802 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Kaevukaane kõrgusmärk Põhja kõrgusmärk 3-mõõtmelise ristlõike keskpunkt Ristlõike mõõtmed: Ringikujuline ehitus: siseläbimõõt Neljakandiline ehitus: kõrgus ja laius Kaevu kordumatu tunnuskood Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) Kirjeldus Materjal Seina paksus Ühinevad torud: toru viitenumber, voolu suund (sisse/välja), kõrgusmärk. Kaane tüüp Kaane materjal Kaane kandevõime klass Kaane läbimõõt Kaane keskpunkti koordinaadid Setiti sügavus Setiti maht Kaevu ehitamise kuupäev Kaevu renoveerimise kuupäev Renoveerimismeetod |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. EI OLE kohustuslik/nõutav teave, mida saaks vahetada IM4 vormingus |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Ehitiseosa nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 8.5.1 Ringikujulised tarindid ja 8.5.2 Neljakandilised tarindid |  |  |  |

| 312500 Ühendustarindid (sademeveekanalisatsioon) 3125 Ühendustarindid (sademeveekanalisatsioon) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse tarindina, mille 2-mõõtmeline asukoht määratakse toru lõpp-punkti järgi. Alumise ja pealispinna kõrgusmärgi väärtused määratakse vastavalt toru alumise ning pealispinna järgi. |  | P |  |
| EeL | Modelleeritakse tarindina, mille 2-mõõtmeline asukoht määratakse toru lõpp-punkti järgi. Alumise ja pealispinna kõrgusmärgi väärtused määratakse vastavalt toru alumise ning pealispinna järgi. |  | P |  |
| PõP | Modelleeritakse tarindina, mille 2-mõõtmeline asukoht määratakse toru lõpp-punkti järgi. Alumise ja pealispinna kõrgusmärgi väärtused määratakse vastavalt toru alumise ning pealispinna järgi. |  | K |  |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise juhusliku punktina XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |  |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| MNTA kood 80803.1 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria Toru 2-mõõtmeline lõpp-punkt Toru pealispinna kõrgusmärk Toru alumise pinna kõrgusmärk Kordumatu tunnus Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) Kirjeldus Ühinevad torud toru viitenumber, voolu suund (sisse/välja), kõrgusmärk. |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| - Lisateave |  |  |  |
| - Ehitise konstruktiivelemendi nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 8.5.4 Ühendused |  |  |  |

| 313100 Veetorustikud 3131 Veetorustikud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel murdejoonena (XYZ). Kõrgusmärk määratakse toru pealispinna järgi. |  | P |
| EeL | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel murdejoonena (XYZ). Kõrgusmärk määratakse toru pealispinna järgi. |  | P |
| PõP | Toru geomeetria modelleeritakse sõlmede vahel murdejoonena (XYZ). Kõrgusmärk määratakse toru pealispinna järgi. Toru ristlõike kuju ja mõõtmed ning samuti seina paksus modelleeritakse teostamiseks õige detailsusega. Kaev 1 Kaev 2 Kaev 1 Kaev 2 Toru 1 Toru 1 Survekanalisatsiooni asukohateave (xyz) Sade- ja reoveetoru asukohateave (xyz) |  | K |
| TeM | Modelleeritakse sõlmede vahel toru pealispinnalt 3-mõõtmelise murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Pikkus Liite tüüp Surveklass MNTA kood 50701 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Ristlõike mõõtmed: Ringikujuline ristlõige: siseläbimõõt Ovaalne ristlõige: kõrgus ja sisemine pikkusmõõt Neljakandiline toru: kõrgus ja laius Seina paksus Toru kordumatu tunnuskood Toru lõpp-punkti kordumatu tunnuskood Toru alguspunkti kordumatu tunnuskood Kalle [%] Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) Kirjeldus Materjal Alguspunkti koordinaadid Lõpp-punkti koordinaadid Kõrgusmärgi tüüp (pealispinnast, keskpunktist või veetasemest) |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Ehitise konstruktiivelemendi nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 8.6 Torud |  |  |  |

| 313200 Veetorustiku seadmestik 3132.1 Sulgklapid 3132.2 Pneumoklapid 3132.3 Tühjendusklapid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline punkt või keha, klapirühmad alapiirina |  | P |
| EeL | 3-mõõtmeline punkt või keha, klapirühmad alapiirina |  | P |
| PõP | Modelleeritakse tarindina, mille jaoks määratakse ristlõike keskpunkt ning alumise ja pealispinna kõrgusmärk. |  | P |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis. Projektipõhiselt, võib kasutada kohaliku veevärgi täpsemaid juhendeid. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Kirjeldus MNTA kood 3132.1>50704 MNTA kood 3132.2>50704.1 MNTA kood 3132.3>50704.2 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| 2-mõõtmelise ristlõike keskpunkt Seadmestiku alumine kõrgusmärk Seadmestiku ülemine kõrgusmärk Kordumatu tunnus Olek (näiteks likvideeritav, olemasolev, kavandatud) |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Klapi kohta koostatakse ainult ligikaudne mudel, sest projekteerimisstaadiumis pole täpne teave paigaldatava klapi kohta veel kättesaadav. Klappide modelleerimist piirab andmevahetusvorming. Ehitise konstruktiivelemendi nõuded Inframodeli spetsifikatsioonides: https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html Osa: 8.5.5 Seadmestik |  |  |  |

| 314100 Reoveepuhastid 314200 Veepuhastid 3141 Reoveepuhastid 3142 Veepuhastid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| PõP | 3-mõõtmeline alapiir |  | P |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 3142>50703 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

3200 Ohutus- ja signaalimissüsteemid

| 321100 Tõkked ja kaitsepiirded 3211.1 Tõkkepuud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Asukoht määratakse kõigi tõkkeliikide korral tõkke keskpunkti järgi. | P |
| EeL | Nagu PõP staadiumis. | P |
| PõP | Tõkked ja kaitsepiirded modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Terasest teetõke ja keskpiire Murdepunkti asukoht (XY) määratakse kaitsepiirde esikülje järgi ja kõrgusmärk (Z) määratakse tõkkepuu ülemise otsa järgi. Betoontõke Murdepunkti asukoht (XY) määratakse tõkke keskpunkti järgi ja kõrgusmärk (Z) määratakse tõkke ülemise ääre järgi. Betoontõkete korral on samuti võimalik modelleerida ülemise koondpinna ja tõkke lõikumiskoht murdejoonena, et esitada tõkke ulatus.* Asukohateave (xyz) | K |
|  | Keskpiire Terasest teepiire Betoonpiire Asukohateave (xyz) Asukohateave (xyz) Asukohateave (xyz) Asukohateave (xyz) Asukohateave (xyz) |  |
|  | Erinevate tõkketüüpide modelleerimise põhimõtted |  |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis. Betoontõke: asukoht tee äärde jäävast servast, kõrgusmärk elemendi ülemisest äärest. Terastõke ja keskpiire: asukoht ja kõrgusmärk PõP plaani kohaselt. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Projekteerimine Tõkkeversiooni algpunkt Tõkkeversiooni lõpp-punkt Tõkke tüüp Lisaotstarve ja kõrgus Kaitsekesta klass Vaba ruum Vastupidavus lume eemaldusele Töölaius keskalas Tulemus Tõkkeversiooni algpunkt Tõkkeversiooni lõpp-punkt Toode (Parma betoontõke) Tõkke kõrgus (1,4 m) Postide vahekaugus või elemendi pikkus MNTA kood 70413 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |
| PõP staadium: kui modelleeritakse ainult betoontõkke keskpunkt, tuleb infomudeli kaaskirjas esitada tõkke paksus / ulatus keskpunkti suhtes. Sillatõkked modelleeritakse nii, nagu on määratud Soome transpordiameti sildade mudelprojekteerimise juhendis 6/2014 (Siltojen tietomalliohje). Tõkete kinnitusosade modelleerimine pole mõistlik. |  |

| 321900 Muud tõkked, piirded, kaitsevõred ja turvapiirded 3219 Muud tõkked, piirded, kaitsevõred ja turvapiirded |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmelised punktid või murdejooned |  | P |
| EeL | 3-mõõtmelised punktid või murdejooned, kõrgusmärk Z maapinna või merepinna tasemest |  | K |
| PõP | 3-mõõtmelised punktid või murdejooned Kõrgusmärk Z määratakse maapinna/merepinna tasemest või projekteeritud katendi pinna järgi. Turvapiirded modelleeritakse 3-mõõtmeliste joonte või murdejoontega, kõrgusmärk Z turvapiirde ülemise ääre järgi. |  | K |
| TeM | Turvapiirded modelleeritakse 3-mõõtmeliste joontena, kõrgusmärk Z turvapiirde ülemise ääre järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tõkke tüüp Materjal Tüüp Kõrgus MNTA kood 91507 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 322100 Piirdetarad 3221 Piirdetarad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Piirdetarad modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Murdejoone kõrgusmärk määratakse piirdetara ülemise ääre järgi. |  | P |
| EeL | Piirdetarad modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Murdejoone kõrgusmärk määratakse piirdetara ülemise ääre järgi. |  | K |
| PõP | Piirdetarad modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Murdejoone kõrgusmärk määratakse piirdetara ülemise ääre järgi. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärk Z lepitakse kokku projektipõhiselt. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Piirdetara otstarve Piirdetara kõrgus Post Materjal Tulemus Toode MNTA kood 91501 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Juurdepääsuväravad ja väravad modelleeritakse eraldi sihtotstarbelistesse osamudelitesse. Piirdetarades olevate avade liigitus puudub. |  |  |  |

| 322200 Väravad 3222 Väravad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Väravad modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk Z määratakse värava ülemise ääre järgi. | P |
| EeL | Väravad modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk Z määratakse värava ülemise ääre järgi. | K |
| PõP | Väravad modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk Z määratakse värava ülemise ääre järgi. | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärk Z lepitakse kokku projektipõhiselt. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Värava tüüp MNTA kood 91506 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 322300 Juurdepääsuväravad 3223 Juurdepääsuväravad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Juurdepääsuväravad modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk Z määratakse juurdepääsuvärava ülemise ääre järgi. |  | P |
| EeL | Juurdepääsuväravad modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk Z määratakse juurdepääsuvärava ülemise ääre järgi. |  | K |
| PõP | Juurdepääsuväravad modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk Z määratakse juurdepääsuvärava ülemise ääre järgi. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärk Z lepitakse kokku projektipõhiselt. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Juurdepääsuvärava tüüp MNTA kood 91505 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 322900 Muud piirdetarad 3229 Muud piirdetarad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk Z määratakse tarindi ülemise ääre järgi. |  | P |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk Z määratakse tarindi ülemise ääre järgi. |  | K |
| PõP | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk Z määratakse tarindi ülemise ääre järgi. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste murdejoontena XYZ-koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärk Z lepitakse kokku projektipõhiselt. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Piirdetara otstarve Piirdetara kõrgus Post Materjal MNTA kood 70906 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |
| Juurdepääsuväravate ja väravate asukohad modelleeritakse eraldi joonandmetena. |  |  |  |

| 323000 –Tähispostid ja pollarid 3230 –Tähispostid ja pollarid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 3-mõõtmelised punktid või murdejooned | P |
| EeL | 3-mõõtmelised punktid või murdejooned, kõrgusmärk Z määratakse maapinna taseme või ülemise koondpinna järgi. | K |
| PõP | Tähispost Ehitatud keskkond: 3-mõõtmelised punktid, kõrgusmärk (Z) posti pealispinnast. Looduskeskkond: 3-mõõtmelised murdejooned selliselt, et joone murdepunkt näitab tähisposti asukohta, kõrgusmärk Z määratakse maapinna taseme või ülemise koondpinna järgi. Pollarid 3-mõõtmelised punktid, kõrgusmärk (Z) määratakse tarindi pealispinnast. | K |
| TeM | Tähispostid modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis. Kõrgusmärk tähispostipealispinna järgi Tähispostid modelleeritakse 3-mõõtmelise alapiirina XY-koordinaatsüsteemis. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Algpunkt Lõpp-punkt Postide vahekaugus Eritüüp (näiteks pikk lumevai) Tulemus Toode MNTA kood 70501 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 324000 Ohutus- ja hoiatussüsteemid 3240 Ohutus- ja hoiatussüsteemid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmelised punktid, murdejooned või alapiirid |  | P |
| EeL | Modelleeritakse 3-mõõtmelise punkti, joone või alapiirina, kõrgusmärk Z määratakse maapinna taseme või ülemise koondpinna järgi. |  | K |
| PõP | Modelleeritakse 3-mõõtmelise punkti, joone või alapiirina, kõrgusmärk Z määratakse maapinna taseme või ülemise koondpinna järgi. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse punkti, joone või alana XYZ-koordinaatsüsteemis, kõrgusmärk Z määratakse maapinna taseme või ülemise koondpinna järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjal Tüüp Kõrgus MNTA kood 70801 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 325100 Aeglustussüsteemid 325900 Muud teepiirdesüsteemid 3251 Aeglustussüsteemid 3259 Muud teepiirdesüsteemid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| EeL | 3-mõõtmeline alapiir |  | K |
| PõP | Kõik teede või tänavate aeglustussüsteemid, mis on tehtud asfaldist, modelleeritakse pindadena ja hõlmatakse ülemisse koondpinda. Eraldi aeglustussüsteemid, näiteks betoonist künnised modelleeritakse alapiiridena selliselt, et alapiiri asukoht XY määratakse aeglustussüsteemi välisnurkade järgi ja kõrgusmärk Z määratakse ülemise koondpinna järgi. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse pinnana XYZ-koordinaatsüsteemis. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjal Tüüp Kõrgus MNTA kood 3259>61001 MNTA kood 3251>70703.1 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 326100 Liiklusmärgid ja viidad 3261 Liiklusmärgid ja viidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | Modelleeritakse 2-mõõtmeliste punktidena | P |
| PõP | Kõik liiklusmärkide ja viitade jalandid modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena, asukoht määratakse jalandi keskpunkti järgi ning kõrgusmärk (Z) jalandi pealispinna järgi. | K |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt. | P |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Pooled (ühe- või kahepoolne) Märgi suund (kraadide või astmetena) Kood Liiklusmärgi number Materjal Suurus Mõõtmestamine Märgi kinnitusvahendi tüüp Märgi valgustus Muutinfoga liikluskorraldusvahend või mitte Märgi tekst ja lisaplaat, teksti suurus ning lehtmaterjali tüüp Portaali korral portaali vahe maapinnast Liiniühendus Posti tüüp (toru, profiil, mast, eriprofiil) Posti materjal Asukohainfo, mille järgi määratakse posti kõrgusmärk Z | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 326200 Foorid ja valgustablood 3262 Foorid ja valgustablood |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK |  | 3-mõõtmeline punkt, asukoht jalandi keskpunkti järgi, kõrgusmärk maapinna taseme või ülemise koondpinna järgi. |  | P |
| EeL |  | 3-mõõtmeline punkt, asukoht jalandi keskpunkti järgi, kõrgustasand maapinna taseme või ülemise koondpinna järgi. |  | K |
| PõP |  | Kõik fooride ja valgustabloode jalandid modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena, asukoht (XY) määratakse jalandi keskpunkti järgi ja kõrgustasand (Z) jalandi pealispinna järgi. |  | K |
| TeM |  | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena, kõrgustasand jalandi pealispinna järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Posti pikkus Elektrifitseerimine Posti kood Posti külge kinnitatud märgid MNTA kood 70904 |  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| 326300 Teemärgistus 3263 Teemärgistus |  |  |  |  |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  |  | E |
| EeL | Joone tüüpi teemärgistus 3-mõõtmelise joonena Ala tüüpi teemärgistus 3-mõõtmeliste alapiiridena Punkti tüüpi teemärgistus 3-mõõtmelise punktina |  |  | P |
| PõP | Joone tüüpi teemärgistus 3-mõõtmelise joonena Ala tüüpi teemärgistus 3-mõõtmeliste alapiiridena Punkti tüüpi teemärgistus 3-mõõtmelise punktina |  |  | P |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |  |
| Tüüp Värvus Materjal (termoplast, külmplast, värv) Pinna sisse paigaldamine Paksus Põristid MNTA kood 70201 |  |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |  |
| Geomeetria |  |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |  |
| Hetkel toetab teemärgistuse modelleerimine peamiselt kulukalkulatsiooni vajadusi ja teemärgistuse tüüpi saab modelleerimisel näidata väga piiratud määral. |  |  |  |  |

| 326400 Infotahvlid 3264 Infotahvlid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline punkt tahvli keskpunktist | P |
| EeL | Iga jaland modelleeritakse 3-mõõtmelise punktina, asukoht (XY) määratakse jalandi keskpunkti järgi ja kõrgusmärk (Z) jalandi pealispinna järgi. | K |
| PõP | Iga jaland modelleeritakse 3-mõõtmelise punktina, asukoht (XY) määratakse jalandi keskpunkti järgi ja kõrgusmärk (Z) jalandi pealispinna järgi. | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena, asukoht (XY) määratakse jalandi keskpunkti järgi ja kõrgusmärk (Z) jalandi pealispinna järgi. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Pooled (ühe- või kahepoolne) Märgi suund (kraadide või astmetena) Kood Liiklusmärgi number Materjal Suurus Mõõtmestamine Märgi kinnitusvahendi tüüp Märgi valgustus Muutinfoga liikluskorraldusvahend või mitte Märgi tekst ja lisaplaat, teksti suurus ning lehtmaterjali tüüp Portaali korral portaali vahe maapinnast Liiniühendus Posti tüüp (toru, profiil, mast, eriprofiil) Posti materjal Asukohainfo, mille järgi määratakse posti kõrgusmärk Z MNTA kood 70903 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 329000 Muud ohutus- ja signaalsüsteemid 3290 Muud ohutus- ja signaalsüsteemid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmeline punkt, joon või alapiir |  | P |
| PõP | 3-mõõtmeline punkt, joon või alapiir |  | P |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Materjal Tüüp Kõrgus MNTA kood 70703 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

3300 Elektri-, telekommunikatsiooni- ja tehnosüsteemid

| 331000 Elektri- ja telekommunikatsioonisüsteemid 3310 Elektri- ja telekommunikatsioonisüsteemid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 2-mõõtmelised murdejooned ja punktid |  | K |
| EeL | 3-mõõtmelised murdejooned ja punktid |  | K |
| PõP | Juhtmed ja kaablid Ehitatud keskkond: 3-mõõtmelised murdejooned Looduskeskkond: 2-mõõtmelised murdejooned Muud tarindid 3-mõõtmelised punktid |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis omaniku kaupa. Kvaliteedi tagamise teostusmõõdistuse meetod lepitakse kokku projektipõhiselt. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Omanik Tüüp Paigaldussügavus (näiteks 0,6...0,7 m) Kaitsetoru (puudub, A, B või sarnane tähistus) |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 331200 Õhuliinid 3312 Õhuliinid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Õhuliinide modelleerimiseks määratakse asukoht postide või mastide keskpunkti järgi, mille külge on kinnitatud elektrijuhid (XYZ). Kõrgusmärk Z määratakse selle punkti järgi, kus kõige madalam elektrijuht on post-/masttarindi külge kinnitatud. | K |
| EeL | Õhuliinide modelleerimiseks määratakse asukoht postide või mastide keskpunkti järgi, mille külge on kinnitatud elektrijuhid (XYZ). Kõrgusmärk Z määratakse selle punkti järgi, kus kõige madalam elektrijuht on post-/masttarindi külge kinnitatud. | K |
| PõP | Õhuliinide modelleerimiseks määratakse asukoht postide või mastide keskpunkti järgi, mille külge on kinnitatud elektrijuhid (XYZ). Kõrgusmärk Z määratakse selle punkti järgi, kus kõige madalam elektrijuht on post-/masttarindi külge kinnitatud. | K |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt. | P |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Tüüp Materjal Posti/masti teave Vahekaugus maapinnast | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 331300 Maandused 331900 Muud elektri- ja telekommunikatsioonisüsteemid 3313 Maandused 3319 Muud elektri- ja telekommunikatsioonisüsteemid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 2-mõõtmelised murdejooned ja punktid |  | K |
| EeL | 2-mõõtmelised murdejooned ja punktid |  | K |
| PõP | Juhtmed ja kaablid Ehitatud keskkond: 3-mõõtmelised murdejooned Looduskeskkond: 2-mõõtmelised murdejooned Muud tarindid 3-mõõtmelised punktid |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis. Kvaliteedi tagamise teostusmõõdistuse meetod lepitakse kokku projektipõhiselt. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tüüp Omanik Materjal Kõrgus MNTA kood 3319>70702 MNTA kood 3313>80125 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 332000 Kaablitorude ja -trasside kaitsetarindid 3320 Kaablitorude ja -trasside kaitsetarindid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Modelleeritakse kas 3-mõõtmeliste punktide, murdejoonte või kehadena igal üksikjuhul eraldi. |  | K |
| PõP | Modelleeritakse kas 3-mõõtmeliste punktide, murdejoonte või kehadena igal üksikjuhul eraldi. Torutarindite korral määratakse kõrgusmärk Z toru pinnast. Muude seadmete või tarindite korral määratakse kõrgusmärk Z igal üksikjuhul eraldi näiteks maapinnast. Sel juhul tuleb atribuudiinfosse märkida asukoht, mille järgi kõrgusmärk Z määratakse. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena XYZ-koordinaatsüsteemis. Kvaliteedi tagamise teostusmõõdistuse meetod lepitakse kokku projektipõhiselt. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tüüp Omanik Materjal Info asukoha kohta, mille järgi määratakse kõrgustasand Z MNTA kood 80501 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 333100 Postid ja tornmastid 3331 Postid ja tornmastid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Ei modelleerita | E |
| EeL | 3-mõõtmelised punktid, asukoht määratakse valgustiposti jämedama otsa keskpunkti järgi, kõrgusmärk (Z) määratakse jalandi pealispinna järgi. | K |
| PõP | 3-mõõtmelised punktid, asukoht määratakse valgustiposti jämedama otsa keskpunkti järgi, kõrgusmärk (Z) määratakse jalandi pealispinna järgi. | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis, kõrgusmärk jalandi pealispinna või maapinna taseme järgi. | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Tüüp Omanik Materjal Kõrgus Info asukoha kohta, mille järgi määratakse kõrgusmärk Z Vahekaugus maapinnast MNTA kood 80207 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 333300 Mastid ja tornmastid 3333 Mastid ja tornmastid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmelised punktid, asukoht määratakse masti/tornmasti keskpunkti järgi ja kõrgusmärk Z jalandi pealispinna järgi. |  | K |
| PõP | 3-mõõtmelised punktid, asukoht määratakse masti/tornmasti keskpunkti järgi ja kõrgusmärk Z jalandi pealispinna järgi. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktide või joonena XYZ-koordinaatsüsteemis, kõrgusmärk jalandi pealispinna järgi. |  |  |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tüüp Omanik Materjal Kõrgus Info asukoha kohta, mille järgi määratakse kõrgusmärk Z Vahekaugus maapinnast MNTA kood 80105 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 333400 Portaalid 3334 Portaalid |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | Iga posti/masti keskpunkt modelleeritakse XYZ-koordinaatsüsteemis ja kui postil/tornmastil on jaland, määratakse kõrgusmärk jalandi pealispinna järgi. Vastasel korral määratakse kõrgusmärk maapinna taseme või ülemise koondpinna järgi. |  | K |
| PõP | Postid ja tornmastid Modelleeritakse iga posti/tornmasti keskpunkt. Kui postil/tornmastil on jaland, modelleeritakse alternatiivina jalandi nurgad ja kõrgusmärk määratakse jalandi pealispinna järgi. Tala 3D-katkendliku joonega tala keskkoht, kõrgus tala alaservast Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena. Kõrgusmärk määratakse tala alumise pinna järgi. 3D-punktina samba keskpunkti asukoht, kõrgus jaluse ülapinnast 3D-katkendliku joonega tala keskkoht, kõrgus tala alaservast |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktide või joonena XYZ-koordinaatsüsteemis, kõrgusmärk jalandi pealispinna järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tüüp Omanik Materjal Kõrgus Info asukoha kohta, mille järgi määratakse kõrgusmärk Z Vahekaugus maapinnast MNTA kood 70701 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 333900 Muud tugitarindid 3339 Muud tugitarindid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmeline punkt |  | P |
| EeL | Modelleerimiseks määratakse asukoht posti/tornmasti keskpunkti järgi (XYZ), kõrgusmärk Z määratakse maapinna taseme või ülemise koondpinna järgi. |  | P |
| PõP | Modelleerimiseks määratakse asukoht posti/tornmasti keskpunkti järgi (XYZ), kõrgusmärk Z määratakse jalandi pealispinna järgi. Kui postil/tornmastil pole jalandit, modelleeritakse nii, et kõrgusmärk Z määratakse näiteks maapinnast. Sel juhul tuleb atribuuditeabesse märkida asukoht, mille järgi kõrgusmärk Z määratakse. Portaali korral modelleeritakse iga posti/tornmasti keskpunkt (XY) ja kõrgusmärk Z määratakse tala kõrgusmärki järgi. |  | P |
| TeM | Lepitakse kokku projektipõhiselt |  | P |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tüüp Omanik Materjal Kõrgus Info asukoha kohta, mille järgi määratakse kõrgusmärk Z Vahekaugus maapinnast MNTA kood 80106 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 334000 Alajaamad ja lülituskilbid 335000 Seadmeruumid, -kilbid ja -kapid 3340 Alajaamad ja lülituskilbid 3350 Seadmeruumid, -kilbid ja -kapid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 3-mõõtmeliste punktide, alapiiride või kehadena. | P |
| EeL | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 3-mõõtmeliste punktide, alapiiride või kehadena. | K |
| PõP | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 3-mõõtmeliste punktide, alapiiride või kehadena. | K |
| TeM | Asukoht modelleeritakse punktide, murdejoonte või alapiiridena XYZ-koordinaatsüsteemis igal üksikjuhul eraldi. | K |

| Atribuudid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tüüp Omanik Materjal Kõrgus Seadmestiku täpsustusi MNTA kood 3340>80126 MNTA kood 3350>80124 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |

| 336100 Valgustipostid 3361 Valgustipostid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | 3-mõõtmelised punktid |  | K |
| EeL | 3-mõõtmelised punktid, asukoht määratakse valgustiposti jämedama otsa keskpunkti järgi, kõrgusmärk määratakse jalandi pealispinna järgi. |  | K |
| PõP | 3-mõõtmelised punktid, asukoht määratakse valgustiposti jämedama otsa keskpunkti järgi, kõrgusmärk määratakse jalandi pealispinna järgi. |  | K |
| TeM | Modelleeritakse 3-mõõtmeliste punktidena XYZ-koordinaatsüsteemis, kõrgusmärk jalandi pealispinna või maapinna taseme järgi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| MNTA kood 80326 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

| 337000 Elektri-, telekommunikatsiooni- ja tehnosüsteemid 3370 Elektri-, telekommunikatsiooni- ja mehaaniline seadmestik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 3-mõõtmeliste punktide, alapiiride või kehadena. | P |
| EeL | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 3-mõõtmeliste punktide, alapiiride või kehadena. | K |

| PõP | Modelleeritakse sõltuvalt objektist 3-mõõtmeliste punktide, alapiiride või kehadena. |  | K |
| --- | --- | --- | --- |
| TeM | Modelleeritakse kas punktide, joonte või alapiiridena (XYZ) igal üksikjuhul eraldi. |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tüüp Omanik Materjal Kõrgus MNTA kood 80123 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

3400 Soojus- ja gaasiülekandesüsteemid

| 341000 Kaugküttetrassid 342000 Kaugjahutustrassid 3410 Kaugküttetrassid 3420 Kaugjahutustrassid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |
| EsK | 2-mõõtmeline murdejoon | K |
| EeL | 3-mõõtmeline murdejoon, kõrgusmärk Z toru pealispinna järgi | K |
| PõP | Torud Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena alates algkaevu/-seadmestiku keskpunktist kuni lõppkaevu/-seadmestiku keskpunktini. Kõrgusmärk Z määratakse toru pealispinna järgi. Kaevud Kaevu ülaosa ja põhja keskpunkti 3-mõõtmelised koordinaadid ning kõrgusmärki väärtused määratakse teostamiseks õige detailsusega. Seadmestik Modelleeritakse kas 3-mõõtmeliste punktide, 3-mõõtmeliste joonte või alapiiridena igal üksikjuhul eraldi. | K |
| TeM | Torud Asukoht modelleeritakse joonandmetena (XYZ) alates torupöörakutest. Kõrgusmärk Z määratakse toru pealispinna järgi. Kaevud Kaevu asukoht määratakse põhja või kaane keskpunkti järgi, kõrgusmärk kaevu kaane järgi. Seadmestik Asukohad modelleeritakse kas punkti, joone või alaandmetena (XYZ). | K |

| Atribuudid |  |
| --- | --- |
| Tüüp Materjali teave Kaane tüüp Seadmestiku teave Läbimõõt Ohutuskaugus Omanik MNTA kood 3410>80502 MNTA kood 3420>80504 | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 343000 Jäätumisvastane süsteem 3430 Jäätumisvastane süsteem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| EsK | Ei modelleerita |  | E |
| EeL | 3-mõõtmeline murdejoon, kõrgusmärk Z toru pealispinna järgi 3-mõõtmelised punktid, kõrgusmärk seadmestiku pealispinna järgi |  | P |
| PõP | Torud Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena alates algkaevu/-seadmestiku keskpunktist kuni lõppkaevu/-seadmestiku keskpunktini. Kõrgusmärk Z määratakse toru pealispinna järgi. Kaevud Modelleerimiseks määratakse asukoht kaevu kaane pealispinna keskpunkti järgi (XYZ). Seadmestik Modelleeritakse kas 3-mõõtmeliste punktide, 3-mõõtmeliste joonte või alapiiridena igal üksikjuhul eraldi. |  | K |
| TeM | Torud Asukoht modelleeritakse joonandmetena (XYZ) alates torusõlmedest ja -pöörakutest. Kõrgusmärk Z määratakse toru pealispinna järgi. Kaevud Kaevu asukoht määratakse põhja või kaane keskpunkti järgi, kõrgusmärk kaevu kaane järgi. Seadmestik Asukohad modelleeritakse kas punkti, joone või alaandmetena (XYZ). |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tüüp Materjali teave Kaane tüüp Seadmestiku teave Läbimõõt Ohutuskaugus Omanik MNTA kood 80505 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |

| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |
| --- | --- |
| Geomeetria | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |
| Lisateave |  |

| 344000 Maagaasitorustik 3440 Maagaasitorustik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleantav geomeetria |  |  |  |
| ProS, EelP | 3-mõõtmelised murdejooned ja punktid |  | K |
| EeL | 3-mõõtmeline murdejoon, kõrgusmärk Z toru pealispinna järgi 3-mõõtmelised punktid, kõrgusmärk seadmestiku pealispinna järgi |  | K |
| PõP | Torud Modelleeritakse 3-mõõtmelise murdejoonena alates algkaevu/-seadmestiku keskpunktist kuni lõppkaevu/-seadmestiku keskpunktini. Kõrgusmärk Z määratakse toru pealispinna järgi. Kaevud Modelleerimiseks määratakse asukoht kaevu kaane pealispinna keskpunkti järgi (XYZ). Seadmestik Modelleeritakse kas 3-mõõtmeliste punktide, 3-mõõtmeliste joonte või alapiiridena igal üksikjuhul eraldi. |  | K |
| TeM | Torud Asukoht modelleeritakse joonandmetena (XYZ) alates torupöörakutest. Kõrgusmärk Z määratakse toru pealispinna järgi. Kaevud Kaevu asukoht määratakse põhja või kaane keskpunkti järgi, kõrgusmärk kaevu kaane järgi. Seadmestik Asukohad modelleeritakse kas punkti, joone või alaandmetena (XYZ). |  | K |
| Atribuudid |  |  |  |
| Tüüp Materjali teave Kaane tüüp Seadmestiku teave Läbimõõt Ohutuskaugus Omanik MNTA kood 81001 |  | Atribuuditeave, mida ei saa IM4 vormingus vahetada, kuid mis on tavapärane projekteerimisega seotud teave, mis esitatakse muudes projektdokumentides. |  |
| Andmevahetus (vt 4. „Üleandmise staadium ja andmevahetus“) |  |  |  |
| Geomeetria |  | IM4 spetsifikatsioonide kohaselt üleantava materjali kohustuslik osa. |  |
| Lisateave |  |  |  |

Inframodel 4 on Soomes arendatud avatud formaat. Formaati Eestis üldjuhul ei kasutata. Andmeedastuseks pakutakse projektipõhiselt välja alternatiivsed formaadid (*dwg, *dxf, ...). Käesolevas materjalis on läbivalt kasutusel IM4 termin.